บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์

การดำเนินโครงงาน "ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์" ได้ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยครอบคลุมตั้งแต่การฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล การพัฒนาระบบตรวจสอบเชิงพิกัดด้วยอัลกอริทึม Greedy Nearest-Neighbor Matching การทดสอบผ่านโปรแกรมส่วนต่อประสานผู้ใช้ทั้งรูปแบบ Desktop Application (PyQt6) และ Web-based AOI System (Next.js + FastAPI) ตลอดจนการทดสอบการใช้งานระบบแสงสว่างแบบโดมกระจายแสง (Diffuse Dome Light) โดยสามารถจำแนกและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานออกเป็นหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้

4.1 ลักษณะภาพถ่ายและชุดข้อมูลชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ในการตรวจหาความผิดปกติและความสมบูรณ์ของแผ่นวงจรพิมพ์ ระบบจำเป็นต้องสามารถตรวจจับและจำแนกชนิดของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครอบคลุม ทั้งชิ้นส่วนชนิดเจาะรูผ่านแผ่น (Through-hole Technology: THT) และชิ้นส่วนชนิดยึดติดพื้นผิว (Surface Mount Technology: SMT/SMD)

4.1.1 ข้อมูลชุดภาพและการจัดกลุ่มคลาส

ชุดข้อมูลภาพถ่ายแผ่นวงจรพิมพ์ถูกจัดเตรียมและปรับแต่งด้วยเทคนิค Data Cleaning และ Duplicate Filtering เพื่อกำจัดภาพซ้ำซ้อน โดยชุดข้อมูลจำแนกออกเป็นคลาสชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลักที่พบบ่อยในสายการผลิต ทั้งหมด 23 คลาส และจัดกลุ่มหลักตามฟังก์ชันทางกายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดกลุ่มคลาสและลักษณะชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการตรวจสอบ

| ลำดับ | กลุ่มประเภทอุปกรณ์ | ตัวอย่างคลาสในระบบ (Class Labels) | ลักษณะทางกายภาพและจุดสังเกต |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตัวต้านทาน (Resistors) | resistor, resistor_8 | ชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบ SMD ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ/น้ำเงิน และตัวต้านทาน Through-hole แบบแถบสี |
| 2 | ตัวเก็บประจุ (Capacitors) | capacitor, capacitor_0 | ชิ้นส่วน SMD ทรงกระบอก/สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลอ่อน (Ceramic) และตัวเก็บประจุแบบมีขั้ว (Electrolytic) |
| 3 | วงจรรวม (Integrated Circuits) | chip, ic, sot21, sot23, sot31, sot32 | ตัวถังไอซีแบบ DIP, SOP, QFP และตัวถังทรานซิสเตอร์/ไอซีขนาดเล็กแบบ SOT มีขาโลหะรอบตัว |
| 4 | คอนเนคเตอร์และพอร์ตเชื่อมต่อ | connector, connector_0, 1, 2, usb, sdcard, input | จุดต่อสายไฟ รางเสียบพิน พอร์ต USB Type-A/Micro/C และช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ |
| 5 | อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและไดโอด | diode, led | ไดโอดเปล่งแสง (LED) หลากสี และไดโอดเรียงกระแสที่มีแถบคาดระบุขั้ว |
| 6 | สวิตช์และปุ่มกด | button, switch | สวิตช์กดติด-ปล่อยดับ (Tactile Switch) แบบ SMD และ Through-hole |
| 7 | อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณและขดลวด | xtal, clock, inductor | คริสตัลออสซิลเลเตอร์ตัวถังโลหะแวววาว และขดลวดเหนี่ยวนำ |
| 8 | องค์ประกอบโครงสร้างบอร์ด | hole, ant | รูเจาะสำหรับยึดน็อต (Mounting Holes) และลวดลายสายอากาศบนแผ่น PCB |

4.2 ผลการฝึกสอนและประเมินประสิทธิภาพของโมเดลปัญญาประดิษฐ์

การฝึกสอนโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับวัตถุ YOLO ได้รับการประเมินประสิทธิภาพผ่านตัวชี้วัดมาตรฐานทางสถิติ ได้แก่ ค่าความสูญเสีย (Loss Function), ความแม่นตรง (Precision: P), ความครอบคลุม (Recall: R), ค่าเฉลี่ยความแม่นตรงเฉลี่ย (Mean Average Precision: mAP) และค่าคะแนนประสิทธิผลฮาร์มอนิก (F1-Score)

4.2.1 นิยามและหลักการคำนวณค่า F1-Score ในการตรวจสอบ PCB

ในกระบวนการตรวจสอบแผ่นวงจรพิมพ์ ปริมาณชิ้นส่วนอุปกรณ์แต่ละประเภทมีความไม่สมดุลอย่างมาก (Class Imbalance) ตัวอย่างเช่น แผ่นวงจรอาจมีตัวต้านทาน SMD จำนวน 20–30 ตัว แต่มีชิปไอซีเพียง 1–2 ตัว และมีจุดบกพร่อง (Defect) เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย การวัดผลด้วยค่าความถูกต้อง (Accuracy) เพียงอย่างเดียวจึงอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน (Accuracy Paradox)

ดังนั้น ระบบจึงต้องประเมินผ่านค่า F1-Score ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยแบบฮาร์มอนิก (Harmonic Mean) ระหว่าง Precision และ Recall เพื่อชี้วัดว่าโมเดลมีความสมดุลระหว่าง "การไม่ทำนายผิดพลาด (ไม่ทายมั่ว)" กับ "การค้นหาชิ้นส่วนและข้อบกพร่องได้ครบถ้วน (ไม่มองข้าม)" โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

Precision (P) = TP / (TP + FP)

Recall (R) = TP / (TP + FN)

F1-Score = 2 × (Precision × Recall) / (Precision + Recall) = 2TP / (2TP + FP + FN)

โดยที่:

• TP (True Positive): การตรวจจับชิ้นส่วนได้ถูกต้องทั้งตำแหน่งและชนิด

• FP (False Positive): การตรวจจับวัตถุผิดพลาด หรือทายสิ่งอื่นเป็นชิ้นส่วนนั้น (นำไปสู่ข้อผิดพลาดแบบทายเกิน)

• FN (False Negative): ชิ้นส่วนมีอยู่จริงบนบอร์ด แต่โมเดลตรวจหาไม่พบ (นำไปสู่การมองข้ามอุปกรณ์)

4.2.2 ผลการฝึกสอนและค่า F1-Score สูงสุด (F1-Confidence Analysis)

จากการวิเคราะห์กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า F1-Score และค่าระดับความเชื่อมั่น (F1-Confidence Curve) ของโมเดล พบว่า:

• ช่วงความเชื่อมั่นที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Confidence Threshold): ค่า F1-Score ของโมเดลจะพุ่งขึ้นสูงสุดที่ค่า Confidence ระหว่าง 0.45 - 0.65 โดยทำค่า Peak F1-Score สูงสุดได้ถึง 0.9120 (91.20%) ที่ Epoch 53 (Precision = 85.78%, Recall = 97.35%)

• การลู่เข้าของโมเดล: เมื่อการฝึกสอนดำเนินไปจนครบรอบ Loss Function รวมลดลงสู่สภาวะเสถียร โดยมีค่า Classification Loss ต่ำเพียง 0.20 และ Bounding Box Loss ต่ำกว่า 1.00

• ผลลัพธ์ในรอบการประเมินสุดท้าย (Final Evaluated Epoch): โมเดลให้ค่า Precision ที่ 93.98% และ Recall ที่ 86.64% ส่งผลให้ค่า F1-Score ในจุดประเมินปลายทางอยู่ที่ 90.15% ซึ่งผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของโครงงาน (F1-Score ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) อย่างสมบูรณ์

ตารางที่ 4.2 สรุปผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงลึกและค่า F1-Score แยกตามกลุ่มอุปกรณ์

| คลาส / กลุ่มอุปกรณ์ | Precision (P) | Recall (R) | F1-Score | mAP@0.50 | mAP@0.50:0.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาพรวมเฉลี่ยทุกคลาส (All Classes) | 0.9398 | 0.8664 | 90.15% | 0.9190 | 0.6493 |
| วงจรรวม (chip/ic) | 0.9650 | 0.9420 | 95.34% | 0.9780 | 0.7410 |
| พอร์ตและจุดเชื่อมต่อ (usb/connector) | 0.9810 | 0.9250 | 95.22% | 0.9850 | 0.7630 |
| ไดโอดและแอลอีดี (diode/led) | 0.9510 | 0.8930 | 92.11% | 0.9460 | 0.6720 |
| ทรานซิสเตอร์ (sot23/transistor) | 0.9240 | 0.8810 | 90.20% | 0.9150 | 0.6380 |
| ตัวต้านทาน (resistor/resistor_8) | 0.9060 | 0.8330 | 86.80% | 0.8830 | 0.5380 |
| ตัวเก็บประจุ (capacitor/capacitor_0) | 0.9120 | 0.8240 | 86.58% | 0.8870 | 0.5420 |
| สวิตช์และปุ่มกด (button/switch) | 0.9450 | 0.8710 | 90.65% | 0.9320 | 0.6550 |

4.2.3 การทดสอบประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผล (Inference Benchmark)

เพื่อยืนยันความเหมาะสมในการนำโมเดลไปใช้งานในสายการผลิตจริงแบบ Real-time ได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบระยะเวลาในการประมวลผล (Inference Latency) และอัตราการประมวลผลต่อวินาที (FPS) บนสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และรันไทม์ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบเปรียบเทียบความเร็วในการประมวลผลของโมเดล (ภาพขนาด 640×640 พิกเซล)

| ขนาดโมเดล | รันไทม์ / สถาปัตยกรรม | ความเร็วเฉลี่ย (ms) | อัตราประมวลผล (FPS) | ความเหมาะสมในการใช้งาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLO-Nano (n) | Apple Silicon (MLX Backend) | 3.28 ms | 304.7 FPS | เหมาะสมอย่างยิ่ง (ความเร็วสูงพิเศษ) |
| YOLO-Nano (n) | PyTorch (MPS / Metal) | 5.12 ms | 195.3 FPS | เหมาะสมอย่างยิ่ง |
| YOLO-Nano (n) | Intel Core i7 (CPU Only) | 28.40 ms | 35.2 FPS | เหมาะสม (Real-time พื้นฐาน) |
| YOLO-Medium (m) | Apple Silicon (MLX Backend) | 15.34 ms | 65.3 FPS | เหมาะสมอย่างยิ่ง (สมดุลที่สุด) |
| YOLO-Medium (m) | NVIDIA RTX (CUDA) | 12.10 ms | 82.6 FPS | เหมาะสมอย่างยิ่ง |
| YOLO-Large (l) | Apple Silicon (MLX Backend) | 19.65 ms | 50.9 FPS | เหมาะสม |
| YOLO-Large (l) | Intel Core i7 (CPU Only) | 142.50 ms | 7.0 FPS | ไม่แนะนำสำหรับวิดีโอสด |

4.3 ผลการทดสอบระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ผ่าน Desktop GUI

โปรแกรมตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นวงจรพิมพ์ (Desktop GUI) ทำงานโดยการนำภาพถ่ายที่ตรวจจับผ่านโมเดล YOLO มาเปรียบเทียบกับพิกัดจุดอ้างอิงของแผ่นวงจรต้นแบบ (Refs.json) ผ่านอัลกอริทึม Greedy Nearest-Neighbor Matching ด้วยระยะห่างแบบยุคลิด (Euclidean Distance: √(Δx² + Δy²))

ระบบจะจับคู่อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดภายในรัศมี D_match และจำแนกผลการตรวจสอบของแต่ละจุดออกเป็น 4 สถานะหลัก ได้แก่:

• 1. OK (วงกลมสีเขียว): ตรวจพบอุปกรณ์ในพิกัดที่ถูกต้อง และชนิดอุปกรณ์ตรงกับจุดอ้างอิง

• 2. WRONG (วงกลมสีส้ม/แดง): ตรวจพบอุปกรณ์ตรงตำแหน่งพิกัด แต่ชนิด/คลาสของอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง (เช่น ติดตั้งไอซีผิดเบอร์ หรือสลับชนิดชิ้นส่วน)

• 3. MISSING (วงกลมสีแดง): ไม่พบอุปกรณ์ใดๆ ในตำแหน่งที่ระบุไว้ในจุดอ้างอิง

• 4. EXTRA (กรอบสีแดง/ไฮไลท์): ตรวจพบชิ้นส่วนแปลกปลอมหรืออุปกรณ์เกินขึ้นมาในตำแหน่งที่ไม่มีในจุดอ้างอิง

4.3.1 กรณีทดสอบที่ 1: แผ่นวงจรสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วน (Golden Sample - PASS)

ทำการทดสอบกับแผ่นวงจรพิมพ์ที่ผ่านกระบวนการประกอบอย่างสมบูรณ์แบบ 100% มีจำนวนอุปกรณ์อ้างอิงทั้งหมด 47–53 จุด (ประกอบด้วยตัวต้านทาน 20 จุด, ตัวเก็บประจุ 18 จุด, คอนเนคเตอร์ 6 จุด, ไอซี 5 จุด, ไดโอด 2 จุด, คริสตัล 1 จุด, และทรานซิสเตอร์ 1 จุด) ระบบตรวจพบชิ้นส่วนครบทุกตำแหน่ง และจับคู่พิกัดตรงกันทุกจุด แสดงวงกลมสีเขียว (OK) ครบทุกตำแหน่ง จำนวน Missing = 0, Wrong = 0, Extra = 0 คำตัดสินภาพรวมเป็น PASS (All expected components matched) ตรวจสอบซ้ำ 30 ครั้ง ให้ผลตัดสินถูกต้อง 100%

4.3.2 กรณีทดสอบที่ 2: แผ่นวงจรมีอุปกรณ์ขาดหาย (Defect: MISSING)

ทำการจำลองสถานการณ์โดยการถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกจากแผ่นวงจรพิมพ์จริงในตำแหน่งสำคัญ เช่น ถอดตัวเก็บประจุ (Capacitor) และคอนเนคเตอร์ (Connector) ออก โมเดลไม่ตรวจพบบ็อกซ์ในบริเวณที่ชิ้นส่วนถูกถอดออก อัลกอริทึม Nearest-Neighbor ค้นหาไม่พบ Detection ภายในรัศมี D_match ระบบจึงมาร์กจุดอ้างอิงดังกล่าวเป็นวงกลมสีแดงพร้อมข้อความระบุ Capacitor MISS และตัดสินผลภาพรวมเป็น FAIL (Missing: 2)

4.3.3 กรณีทดสอบที่ 3: แผ่นวงจรมีการติดตั้งอุปกรณ์ผิดประเภท (Defect: WRONG)

ทำการทดสอบกรณีติดตั้งชิ้นส่วนผิดประเภท ณ ตำแหน่งเดิม (เช่น วางทรานซิสเตอร์ในตำแหน่งที่ควรเป็นไอซี) โมเดลตรวจพบวัตถุ ณ พิกัดดังกล่าวด้วยระยะห่าง D ≤ D_match แต่ค่า Label ไม่ตรงกัน ระบบเปลี่ยนการแสดงผลเป็นสถานะ WRONG (แสดงข้อความเปรียบเทียบ เช่น IC != transistor) ซึ่งจุดนี้เป็นข้อแตกต่างสำคัญที่ระบบของเราเหนือกว่าระบบการนับจำนวนของรุ่นพี่ เนื่องจากระบบของรุ่นพี่จะนับจำนวนชิ้นส่วนรวมและไม่สามารถตรวจพบการใส่ชิ้นส่วนผิดประเภทที่พิกัดเดิมได้

4.3.4 กรณีทดสอบที่ 4: มีสิ่งแปลกปลอมหรือชิ้นส่วนติดตั้งเกิน (Defect: EXTRA)

ทำการทดสอบโดยวางชิ้นส่วนเพิ่มเติมลงบนพื้นที่ว่างของแผ่นวงจรพิมพ์ โมเดลตรวจจับวัตถุได้ แต่เมื่อจับคู่กับ Refs.json แล้ว วัตถุชิ้นนี้เหลืออยู่ในเซ็ต unmatched_det_indexes ระบบจัดเป็นสถานะ EXTRA ตีกรอบสีแดงเตือนบนภาพ และตัดสินผลรวมเป็น FAIL (Extra: 1)

4.3.5 ผลการประเมินค่า F1-Score และความแม่นยำของการตัดสินผลการตรวจสอบ (Inspection Verdict Performance)

จากการทดสอบระบบจริงอย่างต่อเนื่องและบันทึกประวัติลงในไฟล์ฐานข้อมูล inspection_log.csv (สถิติทดสอบสะสมกว่า 1,400 ครั้ง) ได้ทำการสุ่มชุดตัวอย่างแผ่นวงจรพิมพ์จริงจำนวน 200 บอร์ดควบคุม โดยแบ่งเป็นแผ่นสมบูรณ์ (Normal) จำนวน 50 บอร์ด และแผ่นที่มีข้อบกพร่อง (Defective) จำนวน 150 บอร์ด เพื่อนำมาคำนวณ Confusion Matrix ในระดับการตัดสินผลของระบบ ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 เมทริกซ์ความสับสน (Confusion Matrix) ในการตัดสินผลแผ่นวงจรพิมพ์ (ชุดทดสอบ 200 บอร์ด)

| ผลการตรวจสอบจริง (Ground Truth) | ผลการทำนาย: ตรวจพบข้อบกพร่อง (FAIL) | ผลการทำนาย: ผ่านเกณฑ์สมบูรณ์ (PASS) | รวมจำนวนบอร์ดจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| แผ่นวงจรมีข้อบกพร่องจริง (Defective) | TP = 143 (ตรวจพบของเสียถูกต้อง) | FN = 7 (ของเสียหลุดรอด / False Accept) | 150 |
| แผ่นวงจรสมบูรณ์จริง (Normal) | FP = 2 (ของดีแจ้งเตือนผิด / False Reject) | TN = 48 (ของดีผ่านเกณฑ์ถูกต้อง) | 50 |
| รวมจำนวนบอร์ดที่ทำนาย | 145 | 55 | 200 |

จากตาราง Confusion Matrix สามารถคำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงระบบได้ดังนี้:

Defect Precision = TP / (TP + FP) = 143 / (143 + 2) = 98.62%

Defect Recall = TP / (TP + FN) = 143 / (143 + 7) = 95.33%

Inspection F1-Score = 2 × (0.9862 × 0.9533) / (0.9862 + 0.9533) = 96.95%

Overall Accuracy = (TP + TN) / Total = (143 + 48) / 200 = 95.50%

Total Error Rate = 1 - Accuracy = 4.50%

ตารางที่ 4.5 สรุปเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเกณฑ์ขอบเขตโครงงานที่ตั้งไว้ในบทที่ 1

| ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Metrics) | เกณฑ์เป้าหมายในขอบเขต (Chapter 1) | ค่าที่ทำได้จริงในการทดลอง | สถานะการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| โมเดล AI: F1-Score รวมทุกคลาส | ไม่น้อยกว่า 80.00% | 90.15% (Peak 91.20%) | ผ่านเกณฑ์ (สูงกว่าเป้าหมาย +10.15%) |
| โมเดล AI: Mean Average Precision (mAP@50) | - | 91.90% | มีประสิทธิภาพสูงมาก |
| ระบบตรวจสอบ: ความถูกต้องรวม (Accuracy) | ไม่น้อยกว่า 90.00% | 95.50% | ผ่านเกณฑ์ (สูงกว่าเป้าหมาย +5.50%) |
| ระบบตรวจสอบ: ค่า F1-Score ในการตัดสินผล | ไม่น้อยกว่า 80.00% | 96.95% | ผ่านเกณฑ์ (สูงกว่าเป้าหมาย +16.95%) |
| อัตราความผิดพลาดของระบบ (Error Rate) | ไม่เกิน 10.00% | 4.50% | ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าขอบเขตที่ยอมรับได้) |

4.4 ผลการทดสอบระบบเว็บแอปพลิเคชันและการสแกนอัตโนมัติ (Web-based AOI System)

ระบบตรวจสอบบนเว็บ (Web Edition) พัฒนาขึ้นด้วยสถาปัตยกรรม Decoupled Full-stack ประกอบด้วย Frontend ที่พัฒนาด้วย Next.js/TypeScript และ Backend พัฒนาด้วย FastAPI ซึ่งควบคุมการทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อนกลไกแกน XY (Arduino Nano Protocol v2)

4.4.1 ผลการทดสอบการสแกนอัตโนมัติ (Serpentine Raster Scan)

ระบบสแกนอัตโนมัติถูกออกแบบให้กล้องเคลื่อนที่เหนือแผ่น PCB ในแนวระนาบ XY แบบฟันปลา (Serpentine Pattern) เพื่อถ่ายภาพทีละช่องตาราง (Field of View: FOV) และส่งภาพเข้าสู่ไปป์ไลน์วิเคราะห์ผล:

• การควบคุมการสั่นสะเทือน: ใช้ขั้นตอน Move → Settle → Capture โดยกำหนดระยะเวลาหน่วงการหยุดนิ่ง (Settle Time) 150–200 ms ก่อนสั่งเปิดชัตเตอร์กล้อง เพื่อป้องกันอาการภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว (Motion Blur)

• การรับประกันภาพสดใหม่: ฟังก์ชัน get_fresh_frame(after_timestamp) ใน Backend ประสบความสำเร็จในการป้องกันปัญหากล้องนำภาพจากแคชเฟรมเดิมก่อนการเคลื่อนที่มาวิเคราะห์ ทำให้ผลการตรวจจับในทุกพิกัดตำแหน่งถูกต้อง 100%

4.4.2 ผลการทดสอบระบบความปลอดภัยและสิทธิ์การควบคุม (Control Lease & Safety)

• ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ (Control Lease): ป้องกันการแย่งคำสั่งควบคุมเมื่อเปิดหลายหน้าต่าง โดยผู้ควบคุม (Operator) ถือสิทธิ์ควบคุมมอเตอร์เพียงอุปกรณ์เดียว อุปกรณ์อื่นจะแสดงผลในโหมด Viewer เพื่อความปลอดภัย

• ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency STOP): ทดสอบการกดปุ่ม STOP ขณะที่ระบบกำลังสแกน พบว่าระบบส่งสัญญาณขัดจังหวะ (Preempt) ล้างคิวคำสั่งการเคลื่อนที่และหยุดมอเตอร์ได้ภายในเวลาไม่เกิน 50 ms ทันที

ตารางที่ 4.6 สรุปผลการรันชุดทดสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบ

| ชุดการทดสอบ (Test Suite) | ขอบเขตการทดสอบ | จำนวนกรณีทดสอบ | ผลการทดสอบ | เวลาที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend API & Logic (Pytest) | การตัดสิน PASS/FAIL, การเคลื่อนที่แกน XY, สิทธิ์ Lease, API Health | 14 ข้อ | ผ่าน 100% (Passed) | 1.26 วินาที |
| Frontend Web Build (Next.js) | การคอมไพล์ TypeScript, ความถูกต้องของหน้า UI ทั้ง 5 หน้า | 4 หน้าสถิติ | ผ่าน 100% (Compiled) | 2.70 วินาที |
| Desktop GUI Regression Suite | ฟังก์ชันการทำงานของ PyQt6 GUI, Mixin Architecture, Undo/Redo | 26 ข้อ | ผ่าน 100% (OK) | 13.46 วินาที |

4.5 ผลการทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบแสงสว่างแบบโดมกระจายแสง (Diffuse Dome Light)

หนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ระบุไว้ในงานวิจัยก่อนหน้า (โครงงานของรุ่นพี่ ปี 2568) คือปัญหาเรื่อง แสงสะท้อนบนแผงวงจรพิมพ์และจุดบัดกรี (Specular Reflection and Glare) ซึ่งทำให้โมเดลเกิดความสับสนระหว่างรอยบัดกรีที่มีแสงสะท้อนจ้า กับขาชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ในการดำเนินโครงงานนี้ จึงได้ออกแบบและสร้างชุดไฟตรวจ PCB ทรงครึ่งวงรีแบบกระจายแสง (Diffuse Dome Light R1) ด้วย OpenSCAD โดยใช้แถบหลอด LED อุณหภูมิสี 4000–5000K ขับด้วยแรงดัน 24V ติดตั้งรอบขอบฐานและยิงแสงสะท้อนขึ้นสู่ผิวด้านในของโดมสีขาวด้าน เพื่อให้แสงสะท้อนกระจายตัวลงสู่แผ่น PCB อย่างนุ่มนวลและสม่ำเสมอทุกทิศทาง

4.5.1 การเปรียบเทียบเชิงคุณภาพของภาพถ่าย

• การกำจัดจุดสะท้อนจ้า (Hotspots Elimination): แสงจากโดมกระจายแสงสามารถขจัดจุดขาวจ้าบนหลังตัวถังชิป IC และหยดตะกั่วบัดกรีได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้มองเห็นตัวอักษร Silkscreen และมาร์กเกอร์บนตัวถังอุปกรณ์ได้อย่างคมชัด

• การลดเงาตกกระทบ (Shadow Reduction): ชิ้นส่วน Through-hole ที่มีความสูง จะไม่ทอดเงามืดบดบังชิ้นส่วน SMD ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่ข้างเคียง

• ความสม่ำเสมอของความสว่าง: ผลการวัดค่าความสว่างทั่วพื้นที่ตรวจสอบขนาด 160 × 120 mm พบว่าความเบี่ยงเบนของความสว่างใน 9 จุดทดสอบมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน ±8.5% ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Machine Vision

4.5.2 ผลกระทบเชิงปริมาณและค่า F1-Score ภายใต้ระบบแสงสว่าง

ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพและค่า F1-Score ระหว่างสภาพแสงทั่วไปกับระบบไฟ Diffuse Dome Light

| ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ | แสงสว่างทั่วไปในห้อง (Ambient / Direct Light) | ระบบไฟแบบโดมกระจายแสง (Diffuse Dome Light R1) | การเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- |
| Precision รวม | 84.20% | 93.98% | เพิ่มขึ้น +9.78% |
| Recall รวม | 78.50% | 86.64% | เพิ่มขึ้น +8.14% |
| F1-Score รวมของโมเดล | 81.25% | 90.15% | เพิ่มขึ้น +8.90% |
| อัตราการตรวจจับผิดพลาด (False Positive) | 15.80% | 6.02% | ลดลง -9.78% |
| อัตราการมองข้ามชิ้นส่วน (False Negative) | 21.50% | 13.36% | ลดลง -8.14% |
| F1-Score ของชิ้นส่วน SMD (sot/resistor) | 77.20% | 87.55% | เพิ่มขึ้น +10.35% |

ผลการทดลองยืนยันอย่างชัดเจนว่า การนำชุดไฟ Diffuse Dome Light มาใช้งานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถยกระดับค่า F1-Score รวมของระบบขึ้นถึง 90.15% (เพิ่มขึ้น +8.90%) และเพิ่ม F1-Score ของชิ้นส่วน SMD ขนาดเล็กได้ถึง +10.35% ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าการออกแบบระบบแสงเชิงวิศวกรรมมีผลโดยตรงต่อการยกระดับประสิทธิภาพของโมเดล AI ในการตรวจสอบแผ่นวงจรพิมพ์จริงในสายการผลิต