ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์

PCB MISSING COMPONENT USING ARTIFICIAL INTELLIGENT

นายภัทรพล        ปรากฏชื่อ

นายเกริกฤทธิ์    ศรีทอง

นางสาวลลิภัทร ตระกูลชินรัตน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ.  2569

ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์

นายภัทรพล        ปรากฏชื่อ

นายเกริกฤทธิ์     ศรีทอง

นางสาวลลิภัทร ตระกูลชินรัตน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ.  2569

PCB MISSING COMPONENT USING ARTIFICIAL INTELLIGENT

MR. PATTARAPON   PRAKODCHUE

MR. KOEKRIT           SRITHONG

MS. LALIPHAT          TRAKUNCHINNARAT

THIS PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS

FOR THE BACHELOR DEGREE OF ENGINEERING

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

FACULTY OF ENGINEERING

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

YEAR 2026

หัวข้อปริญญานิพนธ์ 	ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์นักศึกษา                        นายภัทรพล             ปรากฏซื่อ

นายเกริกฤทธิ์           ศรีทอง

นางสาวลลิภัทร        ตระกูลชินรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราชญ์  อัศวนรากุล

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

………………...................................................หัวหน้าภาควิชาฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  รักเหลือ)

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

………………...................................................ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชคชัย)

………………...................................................กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ  อ่อนชื่นจิตร)

………………...................................................กรรมการ

(อาจารย์ ดร.พิชัย  สุขใสบูลย์)

………………...................................................กรรมการและที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราชญ์  อัศวนรากุล)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวปริญญานิพนธ์ 	ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์นักศึกษา 		นายภัทรพล             ปรากฏซื่อ		รหัส  116610461223-7

นายเกริกฤทธิ์           ศรีทอง                       รหัส  116610461210-4

นางสาวลลิภัทร        ตระกูลชินรัตน์		รหัส  116610461201-3

อาจารย์ที่ปรึกษา 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราชญ์  อัศวนรากุล

ปีการศึกษา		2569

บทคัดย่อ

ความบกพร่องในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board: PCB) ในกระบวนการผลิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้วงจรทำงานผิดพลาดและเกิดความเสียหาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในกระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยระบบถูกออกแบบให้ประมวลผลภาพถ่ายแผ่น PCB จากกล้อง และวิเคราะห์ความถูกต้องด้วยโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก ขั้นตอนการพัฒนาประกอบด้วยการเตรียมและแบ่งชุดข้อมูลภาพ การเพิ่มและปรับสมดุลข้อมูล (Augmentation และ Balancing) และการฝึกสอนโมเดลด้วยภาษาไพทอน (Python) เพื่อให้ระบบสามารถสกัดลักษณะเด่นและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผ่น PCB ได้ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ชนิดเจาะรู (Through-hole) และชนิดยึดติดพื้นผิว (Surface mounted)

คำสำคัญ  ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เรื่องระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและการให้คำปรึกษาอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราชญ์ อัศวนรากุล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและแนวทางการปฏิบัติมาโดยตลอด ตั้งแต่การออกแบบกระบวนการทดลอง การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนแนวทางการจัดทำรายงานอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงให้คำแนะนำและกำลังใจเสมอมา

กราบขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อนผู้ร่วมทำโครงงานที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำด้วยความเอื้ออาทรตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ได้เป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่ง คอยให้คำแนะนำ แนวคิด และการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านมาโดยตลอด อันเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะผู้จัดทำ

บทที่ 1
บทนำ

1.1	หลักการ และเหตุผล

การหลับในขณะขับขี่ยานพาหนะเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่า อุบัติเหตุที่เกิดจากความง่วงหรือการหลับในมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือระยะทางไกล สาเหตุหลักมักมาจากความเหนื่อยล้า การพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือปัญหาสุขภาพของผู้ขับขี่เอง

แม้ในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ (Driver Assistance Systems) เช่น ระบบเตือนออกนอกเลน หรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ แต่ระบบเหล่านี้ยังไม่สามารถตรวจจับภาวะง่วงนอนหรือหลับในของผู้ขับขี่ได้อย่างแม่นยำ และแบบเรียลไทม์ ดังนั้นปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนา ระบบแจ้งเตือนการหลับในของผู้ขับขี่ยานพาหนะโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งประมวลผลภาพจากกล้องตรวจจับใบหน้าผู้ขับขี่เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความง่วง เช่น การกะพริบตาถี่ การหาว หรือการเอียงศีรษะ ระบบจะประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ และส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อพบว่าผู้ขับขี่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะหลับใน

การพัฒนาระบบดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และสามารถต่อยอดสู่การใช้งานในยานยนต์อัจฉริยะ (Smart Vehicle) ในอนาคตได้อีกด้วย

1.2	  วัตถุประสงค์

1.2.1เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการตรวจสอบ Component บนแผ่น PCB (PCBA Inspection) ด้วย เทคโนโลยี Machine Vision และ AI Vision

1.2.2 เพื่อศึกษาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Convolution Neural Network และการประยุกต์ใช้งาน

1.2.3 ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจจับการมีอยู ่ ตำแหน่ง และชนิดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บนแผ่น PCB เพื่อสร้างระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์

1.3 	ขอบเขต

1.3.1 ออกแบบและสร้างระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์

1.3.2 ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผ่น PCB ได้ทั้ง Through-hole และ Surface mounted

1.3.3 แสดงผลการตรวจสอบในรูปแบบ Pass / Fail พร้อมระบุตำแหน่งและชนิดของอุปกรณ์ที ่พบ ข้อผิดพลาด มีค่า Accuracy ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 F1-score ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.4    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

1.4.2 มีทักษะและความชำนาญในการประยุกต์ใช้ภาษาไพทอน (Python) สำหรับการประมวลผลภาพและการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก

1.4.3 สามารถพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถจำแนกและตรวจสอบอุปกรณ์บนแผ่น PCB ทั้งชนิด Through-hole และ Surface mounted ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4.4 ระบบสามารถลดความผิดพลาดและระยะเวลาในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์

1.4.5 สามารถนำผลการวิเคราะห์จากระบบปัญญาประดิษฐ์ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

บทที่ 2 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการทำปริญญานิพนธ์ครั้งนี้ จำเป็นต้องมีความรู้ และความเข้าใจในเรื่อง ระบบการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ด้วยปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบสถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) การประมวลผลภาพ (Image Processing) และความแม่นยำในการตรวจจับความผิดปกติ ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

2.1 ปัญหาความผิดพลาดในกระบวนการผลิตแผ่น PCB

แผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board: PCB) เป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด (Defects) ได้หลากหลายรูปแบบ หากมีแผ่น PCB ที่ไม่ได้มาตรฐานหลุดรอดไปสู่ขั้นตอนการประกอบ จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ หรืออาจทำให้ระบบไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินและผู้ใช้งาน

2.1.1   สาเหตุ และประเภทของความผิดปกติบน PCB

ความผิดปกติบนแผ่น PCB คือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต การประกอบ หรือการใช้งาน ซึ่งอาจส่งผลให้วงจรทำงานผิดพลาด เสื่อมประสิทธิภาพ หรือเกิดความเสียหายรุนแรงได้

รูปที่  2.1 รูปสาเหตุความผิดปกติบน  PCB

2.1.2  ผลกระทบจากความผิดพลาดของ PCB

ผลกระทบจากความบกพร่องเพียงเล็กน้อยบน PCB นั้นรุนแรงกว่าที่หลายคนคิด หากแผ่นวงจรที่มีปัญหาถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบควบคุมในรถยนต์ อาจนำไปสู่ความล้มเหลวของระบบทั้งหมด นอกจากจะสูญเสียต้นทุนในการผลิตซ้ำ (Rework) ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าดังนั้นการมีระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

2.1.3  วิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ PCB

ในปัจจุบันมีการใช้วิธีการตรวจสอบที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้:

1)  การตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์ (Manual Visual Inspection)

เป็นวิธีการแบบดั้งเดิมที่ใช้คนตรวจสอบผ่านกล้องขยาย แม้จะมีค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือต่ำ แต่มีความเสี่ยงสูงจากความเหนื่อยล้าของสายตาคน (Human Error) และความล่าช้าในการผลิตจำนวนมาก

2)  การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบ (AI-Based Inspection)

หากคุณต้องการความแม่นยำและความรวดเร็ว การนำ Deep Learning มาใช้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมีเทคนิคที่ช่วยให้ระบบทำงานได้ดีขึ้นคือ:

- Object Detection: ใช้ Model เช่น YOLO หรือ SSD ในการระบุตำแหน่งและประเภทของจุดที่ผิดปกติบน PCB ทันที

- Image Pre-processing: การปรับความสว่างและ Contrast ของภาพ PCB เพื่อให้ AI มองเห็นลายวงจรได้ชัดเจนขึ้น

- Data Augmentation: การเพิ่มจำนวนภาพตัวอย่างด้วยการหมุน หรือพลิกภาพ เพื่อให้ AI เรียนรู้รูปแบบความผิดพลาดได้หลากหลาย

- Filtering: การกรองสัญญาณรบกวน (Noise) ออกจากภาพเพื่อให้การวิเคราะห์แม่นยำยิ่งขึ้ง

2.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับและตรวจสอบแผ่น PCB (Printed Circuit Board)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับและตรวจสอบแผ่น PCB (Printed Circuit Board) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญมาก เพื่อให้มั่นใจว่าวงจรทำงานถูกต้อง ลดของเสีย และเพิ่มคุณภาพสินค้า โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก ๆ ตามลักษณะการตรวจสอบได้ดังนี้

2.2.1 การตรวจสอบด้วยภาพ (Optical Inspection)

AOI (Automated Optical Inspection)

เป็นระบบตรวจสอบด้วยกล้องความละเอียดสูง ใช้เปรียบเทียบภาพแผงวงจรกับข้อมูลต้นแบบ (Gerber/Reference) เพื่อตรวจหาข้อบกพร่องที่มองเห็นได้ เช่น ลายวงจรขาดหรือเกิน บัดกรีล้น ขาดบัดกรี ชิ้นส่วนเอียง วางผิดตำแหน่ง หรือกลับด้าน ปัจจุบันมีทั้งแบบ 2D และ 3D และมักใช้เทคโนโลยี AI ช่วยลดความผิดพลาดจากการตรวจจับผิด (False Reject)

SPI (Solder Paste Inspection)

ใช้ตรวจสอบปริมาณ ความหนา และรูปร่างของครีมบัดกรีก่อนขั้นตอนวางชิ้นส่วน (SMT) ช่วยป้องกันปัญหาบัดกรีไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิต

รูปที่  2.2 รูปจำลองแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับและตรวจสอบแผ่น PCB

(Printed Circuit Board)

2.2.2 การตรวจสอบภายใน (X-ray Inspection)

AXI (Automated X-ray Inspection)

ใช้รังสีเอกซ์ตรวจสอบโครงสร้างภายในที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา เช่น ใต้ชิปประเภท BGA, QFN หรือชิ้นส่วนที่มีขาซ่อนอยู่ สามารถตรวจสอบโพรงอากาศ (void), การเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์ หรือการลัดวงจรภายในได้ มีทั้งแบบ 2D และ 3D CT Scan

2.2.3 การทดสอบทางไฟฟ้า (Electrical Testing)

ICT (In-Circuit Test)

ใช้หัวเข็มทดสอบสัมผัสจุดทดสอบบนบอร์ด เพื่อตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า เช่น ความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ความเหนี่ยวนำ รวมถึงการตรวจสอบ short circuit และ open circuit เหมาะกับการผลิตจำนวนมาก

Flying Probe Test

คล้ายกับ ICT แต่ใช้เข็มทดสอบเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องทำฟิกซ์เจอร์ (fixture) เฉพาะ เหมาะกับงานต้นแบบหรือการผลิตปริมาณน้อย

รูปที่  2.3 รูปจำลองแบบการทดสอบทางไฟฟ้า ICT (In-Circuit Test) และ Flying Probe Test

2.2.4 การทดสอบการทำงานจริง

Functional Test (FCT)

เป็นการทดสอบขั้นสุดท้าย โดยจ่ายไฟให้แผงวงจรและตรวจสอบว่าทำงานได้ตามสเปกหรือไม่ เช่น ตรวจสอบสัญญาณเอาต์พุต การสื่อสาร หรือการตอบสนองของระบบ

2.3 ปัญญาประดิษฐ์  (AI)

2.3.1 ความหมายของปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หมายถึง เทคโนโลยีหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบให้สามารถเลียนแบบความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ เช่น การเรียนรู้ (Learning) การให้เหตุผล (Reasoning) การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ โดยอาศัยอัลกอริทึมและข้อมูลเป็นพื้นฐานในการทำงาน

AI ทำให้เครื่องจักรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถ “คิด” และ “ปรับตัว” ตามสถานการณ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งแบบตายตัวทุกขั้นตอน ระบบจะเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้รับ และพัฒนาความแม่นยำมากขึ้นเมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้น

ในทางเทคนิค ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งพัฒนาแบบจำลอง (Model) และอัลกอริทึม เพื่อให้ระบบสามารถทำงานที่ปกติแล้วต้องอาศัยความฉลาดของมนุษย์ เช่น การจดจำภาพ การเข้าใจภาษา การวิเคราะห์เสียง หรือการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

กล่าวโดยสรุป ปัญญาประดิษฐ์คือการสร้างระบบที่สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด โดยอาศัยข้อมูลและกระบวนการคำนวณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความแม่นยำในการทำงานในหลากหลายสาขา ทั้งด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3.2 หลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

หลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คือการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จากข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบ และตัดสินใจหรือคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สถิติ และอัลกอริทึมขั้นสูงเป็นพื้นฐาน

โดยทั่วไป การทำงานของ AI สามารถอธิบายเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้

1) การรับข้อมูล (Data Input)
ระบบ AI จะรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ หรือข้อมูลตัวเลข โดยคุณภาพและปริมาณของข้อมูลมีผลโดยตรงต่อความแม่นยำของระบบ

2) การเตรียมและประมวลผลข้อมูล (Data Processing / Preprocessing)
ข้อมูลที่ได้รับจะถูกจัดระเบียบ ทำความสะอาด และแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ เช่น การลบข้อมูลผิดพลาด การปรับขนาดภาพ หรือการแปลงข้อความเป็นตัวเลข

3) การเรียนรู้ของโมเดล (Model Training)
ระบบจะใช้เทคนิคทาง Machine Learning หรือ Deep Learning เพื่อสร้างแบบจำลอง (Model) จากข้อมูล โดยโมเดลจะค้นหารูปแบบ (Pattern) หรือความสัมพันธ์ภายในข้อมูล กระบวนการนี้อาศัยการคำนวณซ้ำหลายรอบเพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด

4) การทดสอบและประเมินผล (Testing and Evaluation)
หลังจากฝึกโมเดลแล้ว จะมีการทดสอบด้วยข้อมูลชุดใหม่เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ เช่น การวัดค่าความแม่นยำ (Accuracy) ความแม่นตรง (Precision) และความครอบคลุม (Recall)

5) การนำไปใช้งานจริง (Deployment)
เมื่อโมเดลมีประสิทธิภาพเพียงพอ จะถูกนำไปใช้งานในระบบจริง เพื่อทำหน้าที่ทำนาย จำแนกประเภท หรือช่วยตัดสินใจแบบอัตโนมัติ

6) การเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
AI สามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ ระบบจะปรับปรุงโมเดลให้มีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญที่แตกต่างจากโปรแกรมทั่วไป

โดยสรุป หลักการทำงานของ AI คือการใช้ข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่อสร้างแบบจำลองที่สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด กระบวนการทำงานประกอบด้วยการรับข้อมูล การเรียนรู้ การประเมินผล และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานจริง

2.3.3 จุดประสงค์ของการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้งาน มีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความรวดเร็วในการดำเนินงาน รวมถึงช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ โดยสามารถสรุปจุดประสงค์สำคัญได้ดังนี้

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Improvement)
AI ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วและต่อเนื่องตลอดเวลา

2) เพื่อลดความผิดพลาด (Error Reduction)
การใช้ AI ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) โดยเฉพาะในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพสินค้า หรือการคำนวณทางการเงิน

3) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support)
AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ทำให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลรองรับ (Data-Driven Decision)

4) เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis)
ในยุคดิจิทัลมีข้อมูลจำนวนมหาศาล AI สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยค้นหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

5) เพื่อพัฒนานวัตกรรมและความสามารถใหม่ ๆ
AI ช่วยให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบจดจำใบหน้า รถยนต์ไร้คนขับ ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ และระบบแนะนำสินค้าอัจฉริยะ

6) เพื่อลดต้นทุนในระยะยาว
แม้การพัฒนา AI อาจมีต้นทุนเริ่มต้นสูง แต่ในระยะยาวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ลดของเสีย และเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ในภาคธุรกิจ AI ช่วยให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น เช่น ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

2.3.4 ประเภทของเทคโนโลยี AI ในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) สามารถแบ่งออกได้หลายลักษณะตามระดับความสามารถและลักษณะการทำงาน โดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การแบ่งตาม “ระดับความฉลาด” และการแบ่งตาม “รูปแบบการเรียนรู้”

1) การแบ่งตามระดับความสามารถของ AI

1.1 ปัญญาประดิษฐ์เฉพาะด้าน (Narrow AI หรือ Weak AI)

เป็น AI ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เช่น ระบบจดจำใบหน้า ระบบแปลภาษา หรือระบบแนะนำสินค้า แม้จะมีความแม่นยำสูง แต่ไม่สามารถทำงานนอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดได้
ปัจจุบัน AI ส่วนใหญ่ที่ใช้งานจริงจัดอยู่ในประเภทนี้

1.2 ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (General AI หรือ Strong AI)

เป็น AI ที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ได้หลากหลายด้านใกล้เคียงกับมนุษย์ สามารถประยุกต์ความรู้จากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้ ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นการวิจัยและพัฒนา

1.3 ปัญญาประดิษฐ์ระดับเหนือมนุษย์ (Super AI)

เป็นแนวคิดของ AI ที่มีความสามารถทางสติปัญญาสูงกว่ามนุษย์ในทุกด้าน ทั้งการวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจ ปัจจุบันยังเป็นเพียงแนวคิดทางทฤษฎี

2) การแบ่งตามรูปแบบการเรียนรู้ของ AI

2.1 การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning)

ระบบเรียนรู้จากข้อมูลที่มีการระบุคำตอบที่ถูกต้องไว้ล่วงหน้า (Label) เช่น การจำแนกภาพหรือการพยากรณ์ค่า

2.2 การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning)

ระบบค้นหารูปแบบหรือโครงสร้างของข้อมูลด้วยตนเอง โดยไม่มีคำตอบกำกับ เช่น การจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering)

2.3 การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning)

ระบบเรียนรู้จากการทดลองและผลตอบแทน (Reward) โดยปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด เช่น การควบคุมหุ่นยนต์หรือการเล่นเกมอัตโนมัติ

3) เทคโนโลยี AI ตามสาขาการประยุกต์ใช้งาน

3.1 Machine Learning (ML)

เทคโนโลยีที่ทำให้ระบบสามารถเรียนรู้จากข้อมูลและพัฒนาประสิทธิภาพได้เองโดยไม่ต้องเขียนคำสั่งละเอียดทุกขั้นตอน

3.2 Deep Learning (DL)

เป็นส่วนหนึ่งของ Machine Learning ที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น (Neural Networks) เหมาะกับงานภาพ เสียง และข้อมูลขนาดใหญ่

3.3 Computer Vision

ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลภาพหรือวิดีโอ เช่น การตรวจจับวัตถุ การจดจำใบหน้า

3.4 Natural Language Processing (NLP)

ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ และสร้างภาษามนุษย์ได้ เช่น แชตบอท หรือระบบแปลภาษา

3.5 Robotics และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ

การประยุกต์ AI ร่วมกับหุ่นยนต์และเครื่องจักร เพื่อให้สามารถตัดสินใจและทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

ประเภทของเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันสามารถจำแนกได้ทั้งตามระดับความสามารถของระบบ และตามรูปแบบการเรียนรู้หรือสาขาการประยุกต์ใช้งาน โดยปัจจุบัน AI ที่ใช้งานจริงส่วนใหญ่เป็นแบบเฉพาะด้าน (Narrow AI) และอาศัยเทคนิค Machine Learning และ Deep Learning เป็นหลักในการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม

2.3.5 การใช้งาน AI เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย​

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ถูกนำมาใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งด้านความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security) และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ตรวจจับภัยคุกคาม และตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

1) การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security)

1.1 ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV)

AI ถูกใช้ร่วมกับระบบ Computer Vision เพื่อวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น

การบุกรุกพื้นที่หวงห้าม

พฤติกรรมต้องสงสัย

การทิ้งวัตถุต้องสงสัย

ระบบสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ ช่วยลดภาระในการเฝ้าดูจอภาพตลอดเวลา

1.2 ระบบจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

AI วิเคราะห์ลักษณะใบหน้าเพื่อตรวจสอบตัวตน ใช้ในสถานที่ที่ต้องการควบคุมการเข้าออก เช่น อาคารสำนักงาน สนามบิน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดการปลอมแปลงตัวตน

1.3 ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control)

AI สามารถประเมินข้อมูลจากบัตรประจำตัว ลายนิ้วมือ หรือใบหน้า เพื่ออนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าใช้งานพื้นที่สำคัญ

2) การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

2.1 การตรวจจับภัยคุกคามทางเครือข่าย

AI วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายแบบเรียลไทม์ เพื่อตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น การโจมตีแบบ DDoS หรือการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.2 การตรวจจับมัลแวร์และไวรัส

ระบบ AI สามารถเรียนรู้รูปแบบของมัลแวร์และตรวจจับไฟล์ที่มีความเสี่ยงได้แม้จะเป็นมัลแวร์รูปแบบใหม่ (Zero-day attack)

2.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ (User Behavior Analytics)

AI วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ เช่น เวลาเข้าสู่ระบบ สถานที่ หรือรูปแบบการเข้าถึงข้อมูล หากพบความผิดปกติ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนทันที

3) การวิเคราะห์และตอบสนองอัตโนมัติ (Automated Response)

AI สามารถทำงานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตอบสนองอัตโนมัติ เช่น

ล็อกบัญชีผู้ใช้ที่มีความเสี่ยง

ปิดกั้นการเชื่อมต่อที่น่าสงสัย

แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบทันที

ช่วยลดระยะเวลาในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม

4) ข้อดีของการใช้ AI ในงานรักษาความปลอดภัย

ตรวจสอบข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว

ลดความผิดพลาดจากมนุษย์

ตรวจจับภัยคุกคามได้แบบเรียลไทม์

เรียนรู้และปรับตัวกับรูปแบบการโจมตีใหม่ ๆ ได้

5) ข้อจำกัด

ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการฝึกระบบ

อาจมีความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว

ต้องมีการดูแลและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

รูปที่  2.5 การดูแลรักษาความปลอดภัย​

    - ผลกระทบของ AI ต่อเศรษฐกิจ

สำหรับธุรกิจด้านนี้ ระบบ AI เข้ามามีบทบาทได้อย่างหลายอย่าง เช่น ช่วยพัฒนากลยุทธ์การขาย การดูแล และให้บริการลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อดูความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ รวมถึงการเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการโฆษณาทางออนไลน์ และนำมาปรับปรับใช้กับระบบการขาย และการบริการให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ ระบบ AI ยังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และวิจัยการตลาดจากข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถประเมินความสำเร็จ และทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในอนาคต อีกทั้ง AI ยังเข้ามาช่วยยกระดับการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยในการเพิ่มยอดขายได้

2.4การประมวลผลภาพในการตรวจจับแผ่นPCB

การประมวลผลภาพในการตรวจจับแผ่น PCB (Printed Circuit Board) คือ กระบวนการใช้เทคโนโลยีด้านการมองเห็นของเครื่อง (Machine Vision) และอัลกอริทึมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ภาพของแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) สำหรับตรวจสอบคุณภาพ ค้นหาข้อบกพร่อง และยืนยันความถูกต้องของการผลิต โดยไม่ต้องพึ่งพาการตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์เพียงอย่างเดียว

โดยทั่วไปจะทำงานร่วมกับระบบตรวจสอบอัตโนมัติ เช่น Automated Optical Inspection (AOI) ซึ่งใช้กล้องและซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ภาพแผ่น PCB ในสายการผลิต

1) ความหมายเชิงเทคนิค

- เป็นการใช้กล้องดิจิทัลถ่ายภาพแผ่น PCB

- ใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ภาพ

- ตรวจจับลักษณะทางกายภาพ เช่น ลายทองแดง (Copper Trace), Pad, Via และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- เปรียบเทียบภาพที่ได้กับแบบมาตรฐาน (Golden Sample)

2) วัตถุประสงค์ของการตรวจจับ

- ตรวจสอบตำแหน่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- ตรวจหาข้อบกพร่อง เช่น

- ลายวงจรขาด (Open Circuit)

- ลายวงจรลัดวงจร (Short Circuit)

- บัดกรีเกิน / บัดกรีไม่เต็ม

- อุปกรณ์วางผิดตำแหน่ง

- ลดของเสียในกระบวนการผลิต

- เพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็ว

3) กระบวนการทำงานหลัก

- การรับภาพ (Image Acquisition)
ใช้กล้องความละเอียดสูงถ่ายภาพแผ่น PCB

- การปรับปรุงคุณภาพภาพ (Image Preprocessing)

ปรับแสง

ลดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction)

แปลงภาพเป็น Grayscale หรือ Binary

- การแบ่งส่วนภาพ (Segmentation)
แยกส่วนที่เป็นลายวงจรหรืออุปกรณ์ออกจากพื้นหลัง

- การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)

ตรวจจับขอบ (Edge Detection)

วิเคราะห์รูปร่าง

วิเคราะห์สีและความเข้ม

- การตัดสินผล (Classification / Decision Making)
ใช้กฎเกณฑ์หรือ AI ตัดสินว่าปกติหรือมีตำหนิ

4) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

- Computer Vision

- Machine Vision

- ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

- Deep Learning เช่น CNN

- กล้องอุตสาหกรรมความละเอียดสูง

- ระบบสายพานอัตโนมัติ

5) ประเภทของการตรวจจับ PCB

- การตรวจสอบลายวงจร (Bare PCB Inspection)

- การตรวจสอบหลังการบัดกรี (Post-Solder Inspection)

- การตรวจสอบตำแหน่งอุปกรณ์ (Component Placement Inspection)

6) ข้อดีของการประมวลผลภาพในงาน PCB

- ความแม่นยำสูง

- ลดความผิดพลาดจากมนุษย์

- ทำงานได้รวดเร็ว

- ตรวจสอบได้ 100% ของชิ้นงาน

- ลดต้นทุนระยะยาว

7) ข้อจำกัด

- ต้องควบคุมสภาพแสงอย่างดี

- ภาพสะท้อนจากผิวทองแดงอาจรบกวนการตรวจจับ

- ระบบมีต้นทุนเริ่มต้นสูง

- ต้องมีการปรับเทียบ (Calibration) อย่างสม่ำเสมอ

8) ความหมายในเชิงงานวิจัย

ในงานวิจัย การประมวลผลภาพในการตรวจจับ PCB หมายถึง:

- การพัฒนาอัลกอริทึมใหม่เพื่อตรวจจับตำหนิขนาดเล็กมาก (Micron Level)

- การใช้ Deep Learning เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

- การลด False Positive และ False Negative

- การพัฒนาระบบตรวจสอบแบบ Real-time

9) ตัวอย่างข้อบกพร่องที่ตรวจจับได้

- Missing Component

- Misalignment

- Tombstone Effect

- Solder Bridge

- Pad Damage

2.4ประโยช์ของระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB

1) เพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบ (High Accuracy & Precision)

ระบบตรวจสอบแบบอัตโนมัติ เช่น Automated Optical Inspection (AOI) ใช้กล้องความละเอียดสูงและอัลกอริทึมประมวลผลภาพเปรียบเทียบกับไฟล์มาตรฐาน (Gerber Data) ทำให้สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดระดับไมครอน เช่น

- ลายวงจรขาด (Open Circuit)

- ลายวงจรช็อต (Short Circuit)

- ตำแหน่งชิ้นส่วนผิด (Misalignment)

- บัดกรีไม่เต็ม (Insufficient Solder)

- ขาบัดกรีลอย (Lifted Lead)

ความแม่นยำสูงช่วยลด Human Error จากการตรวจด้วยสายตา ซึ่งอาจเกิดความเหนื่อยล้า ความเคยชิน หรือการมองข้ามจุดเล็ก ๆ ได้ โดยเฉพาะ PCB แบบ SMT ที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กมาก เช่น 0402 หรือเล็กกว่า

2) ตรวจจับข้อบกพร่องที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

เทคโนโลยีอย่าง Automated X-ray Inspection (AXI) ใช้รังสีเอกซ์ตรวจสอบโครงสร้างภายใน เช่น

- BGA (Ball Grid Array)

- QFN (Quad Flat No-lead)

- Solder Void ใต้แพด

- สะพานบัดกรีใต้ชิป

ข้อดีสำคัญคือสามารถเห็น “โครงสร้างภายใน” ที่ไม่สามารถตรวจด้วยกล้องธรรมดาได้ เช่น การบัดกรีที่มีโพรงอากาศ (Void) มากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนสะสมและอายุการใช้งานสั้น

3) ลดต้นทุนในระยะยาว (Cost Reduction)

แม้ระบบตรวจสอบจะมีต้นทุนเริ่มต้นสูง แต่ช่วยประหยัดต้นทุนระยะยาวอย่างมาก เช่น

- ลดของเสีย (Scrap Rate)

- ลดงานแก้ไข (Rework)

- ลดการเคลมสินค้า (Warranty Claim)

- ลดต้นทุนเรียกคืนสินค้า (Recall)

การตรวจเจอปัญหาในขั้นตอนต้นทาง (Early Detection) มีต้นทุนต่ำกว่าการพบหลังส่งถึงลูกค้าเป็นหลายเท่า หลักการนี้เรียกว่า “Cost of Quality Curve”

4) เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพการผลิต (Productivity & Throughput)

ระบบ AOI และ AXI สามารถตรวจสอบได้หลายร้อยแผ่นต่อชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดพัก ต่างจากการตรวจด้วยมนุษย์ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ MES (Manufacturing Execution System) เพื่อเก็บข้อมูลแบบ Real-time ทำให้สามารถวิเคราะห์สถิติและปรับปรุงกระบวนการได้

5) เพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้า (Quality & Reliability)

การตรวจสอบทุกแผ่น (100% Inspection) ทำให้สินค้าที่ส่งออกมีคุณภาพสม่ำเสมอ

- สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

- เพิ่ม Brand Reputation

- ลดความเสี่ยงความเสียหายต่อชื่อเสียงบริษัท

ในอุตสาหกรรม เช่น Automotive หรือ Medical หาก PCB มีปัญหาอาจส่งผลต่อความปลอดภัยชีวิต ระบบตรวจสอบช่วยป้องกันความเสียหายร้ายแรงได้

6) เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ (Data Analytics & Continuous Improvement)

ระบบตรวจสอบสมัยใหม่สามารถบันทึกข้อมูล เช่น

- ตำแหน่งที่เกิด defect บ่อย

- เวลาเกิดปัญหา

- เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

- ล็อตการผลิต

ข้อมูลเหล่านี้นำไปสู่:

- Root Cause Analysis

- Statistical Process Control (SPC)

- การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

ช่วยให้โรงงานเข้าสู่ Smart Factory หรือ Industry 4.0 ได้ง่ายขึ้น

7) สนับสนุนมาตรฐานอุตสาหกรรมและการรับรอง (Compliance)

ระบบตรวจสอบช่วยให้ผ่านมาตรฐาน เช่น

- ISO 9001

- IATF 16949 (ยานยนต์)

- IPC Standards

การมีหลักฐานการตรวจสอบย้อนหลัง (Traceability) ช่วยให้สามารถ Audit ได้ง่าย และสร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ

8) ลดการพึ่งพาทักษะเฉพาะบุคคล (Reduced Skill Dependency)

การตรวจสอบด้วยสายตาต้องอาศัยประสบการณ์สูง แต่ระบบอัตโนมัติทำงานตามโปรแกรมที่กำหนด ทำให้

- ลดความแปรปรวนจากคนตรวจ

- ลดเวลาในการฝึกอบรม

- ลดความเสี่ยงเมื่อพนักงานลาออก

8) ลดการพึ่งพาทักษะเฉพาะบุคคล (Reduced Skill Dependency)

การตรวจสอบด้วยสายตาต้องอาศัยประสบการณ์สูง แต่ระบบอัตโนมัติทำงานตามโปรแกรมที่กำหนด ทำให้

- ลดความแปรปรวนจากคนตรวจ

- ลดเวลาในการฝึกอบรม

- ลดความเสี่ยงเมื่อพนักงานลาออก

9) รองรับเทคโนโลยี PCB ที่ซับซ้อนมากขึ้น

PCB รุ่นใหม่มีลักษณะ:

- High-density interconnect (HDI)

- Microvia

- Multilayer มากกว่า 8 ชั้น

- ชิ้นส่วนขนาดเล็กมาก

ระบบตรวจสอบขั้นสูงสามารถตรวจสอบโครงสร้างเหล่านี้ได้แม่นยำกว่าการตรวจแบบดั้งเดิม

10) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อของเสียลดลง:

- ลดการใช้วัตถุดิบ

- ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์

- ลดพลังงานที่สูญเปล่า

ส่งเสริมการผลิตแบบ Green Manufacturing

  - พื้นฐานเกี่ยวกับ PCB

PCB หรือ Printed Circuit Board คือแผงวงจรพิมพ์ที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แทนการต่อสายไฟลอยแบบสมัยก่อน แผ่น PCB ทำหน้าที่ทั้งยึดอุปกรณ์ให้อยู่กับที่และทำหน้าที่เป็นทางเดินกระแสไฟฟ้าผ่านลายทองแดงที่ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้า เมื่อมองดูแผงวงจรสีเขียวในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งนั้นก็คือ PCB ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ระบบทำงานได้อย่างเป็นระเบียบ เสถียร และผลิตจำนวนมากได้ในโรงงานอุตสาหกรรม

โครงสร้างของ PCB โดยทั่วไปเริ่มจากวัสดุฐานที่เรียกว่าแผ่นรองหรือ Substrate ซึ่งมักทำจากไฟเบอร์กลาสชนิด FR-4 วัสดุชนิดนี้มีความแข็งแรง ทนความร้อน และเป็นฉนวนไฟฟ้า บนพื้นผิวของแผ่นฐานจะมีการเคลือบแผ่นทองแดงบาง ๆ จากนั้นจึงใช้กระบวนการกัดลายหรือพิมพ์ลายเพื่อสร้างเส้นทางไฟฟ้าที่เรียกว่า Trace ลายทองแดงเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนสายไฟ แต่มีความแม่นยำและยึดติดกับบอร์ดอย่างถาวร ด้านบนสุดมักจะมีชั้นเคลือบที่เรียกว่า Solder Mask ซึ่งช่วยป้องกันการลัดวงจรและป้องกันทองแดงจากการกัดกร่อน ส่วนตัวอักษรหรือสัญลักษณ์สีขาวที่เห็นบนบอร์ดเรียกว่า Silkscreen ใช้สำหรับระบุตำแหน่งอุปกรณ์ หมายเลขขา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบและซ่อมบำรุง

2.3.1 โครงสร้าง PCB

โครงสร้างของ PCB หรือแผงวงจรพิมพ์ คือการจัดเรียงชั้นวัสดุต่าง ๆ ซ้อนกันเป็นแผ่นเดียว เพื่อให้ได้ทั้งความแข็งแรงทางกลและความสามารถในการนำไฟฟ้าตามที่ออกแบบไว้ โดยพื้นฐานแล้ว PCB ไม่ได้เป็นแค่แผ่นพลาสติกที่มีลายทองแดงอยู่ด้านบน แต่เป็นโครงสร้างหลายชั้นที่แต่ละชั้นมีหน้าที่เฉพาะของตัวเอง

แกนหลักของโครงสร้างคือวัสดุฐานที่เรียกว่า Substrate ซึ่งโดยทั่วไปทำจากไฟเบอร์กลาสชนิด FR-4 วัสดุนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนความร้อน และแข็งแรงเพียงพอสำหรับรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด หน้าที่ของชั้นนี้คือให้ความแข็งแรงเชิงโครงสร้างและแยกไฟฟ้าไม่ให้กระแสไหลผิดทาง

บนพื้นผิวของฐานจะมีการเคลือบแผ่นทองแดงบาง ๆ ซึ่งเรียกว่า Copper Layer ทองแดงนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดในเชิงไฟฟ้า เพราะจะถูกกัดหรือพิมพ์ให้เป็นลายวงจร (Trace) สำหรับนำกระแสไฟฟ้าและสัญญาณต่าง ๆ ความหนาของทองแดงมีผลต่อความสามารถในการรับกระแส และมีหน่วยวัดเป็นออนซ์ต่อพื้นที่ (เช่น 1 oz copper)

เมื่อสร้างลายทองแดงเสร็จ จะมีการเคลือบชั้นป้องกันที่เรียกว่า Solder Mask ซึ่งเป็นสีเขียวที่มักเห็นบนบอร์ด แม้บางครั้งจะเป็นสีอื่น เช่น แดง น้ำเงิน หรือดำ หน้าที่ของชั้นนี้คือป้องกันไม่ให้ลายทองแดงสัมผัสกันโดยไม่ตั้งใจ ป้องกันการลัดวงจร และช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของทองแดง

ด้านบนสุดจะเป็นชั้น Silkscreen ซึ่งเป็นหมึกพิมพ์ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ เช่น หมายเลขขา ชื่ออุปกรณ์ หรือโลโก้บริษัท ชั้นนี้ไม่มีบทบาททางไฟฟ้า แต่มีความสำคัญมากในด้านการประกอบ การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุง

ในกรณีของ PCB หลายชั้น โครงสร้างจะซับซ้อนขึ้น โดยจะมีการซ้อนชั้นทองแดงและชั้นฉนวนหลายชั้นเข้าด้วยกัน ภายในจะมีชั้นที่เรียกว่า Prepreg ซึ่งเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสที่มีเรซิน ทำหน้าที่ยึดแต่ละชั้นเข้าด้วยกันเมื่อผ่านกระบวนการอัดความร้อน ชั้นทองแดงด้านในอาจใช้เป็น Power Plane หรือ Ground Plane เพื่อกระจายไฟเลี้ยงและลดสัญญาณรบกวน การเชื่อมต่อระหว่างชั้นใช้รูที่เรียกว่า Via ซึ่งภายในรูจะมีการชุบโลหะเพื่อให้ไฟฟ้าไหลผ่านจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งได้

ดังนั้น เมื่อมองภาพรวม โครงสร้างของ PCB คือการผสมผสานระหว่างวัสดุฉนวนและวัสดุนำไฟฟ้าที่จัดเรียงเป็นระบบ เพื่อให้ได้ทั้งความแข็งแรง ความปลอดภัย และประสิทธิภาพทางไฟฟ้า โครงสร้างนี้เป็นพื้นฐานที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและเชื่อถือได้

2.3.2 ชนิดของ PCB

PCB (Printed Circuit Board) หรือแผงวงจรพิมพ์ คือแผ่นฐานที่ใช้สำหรับยึดและเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน โดยบนแผ่นจะมีลายทองแดงที่ทำหน้าที่เป็นทางเดินไฟฟ้าแทนการใช้สายไฟหลายเส้นเหมือนสมัยก่อน ทำให้วงจรมีความเป็นระเบียบ แข็งแรง และผลิตได้จำนวนมากอย่างแม่นยำ ตัวแผ่น PCB มักทำจากวัสดุฉนวน เช่น ไฟเบอร์กลาสเคลือบอีพ็อกซี่ (เช่น FR-4) แล้วเคลือบผิวด้วยทองแดง จากนั้นจึงกัดลายวงจรตามแบบที่ออกแบบไว้ เมื่อบัดกรีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตัวต้านทาน ไอซี หรือคาปาซิเตอร์ ลงไป แผงนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แบ่งตามจำนวนชั้นของแผงวงจร

- Single-Sided PCB (แผ่นวงจรหน้าเดียว)

  - มีลายทองแดงอยู่ด้านเดียว

  - ผลิตง่าย ราคาถูก

  - ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เช่น วิทยุ เครื่องคิดเลข

- Double-Sided PCB (แผ่นวงจรสองหน้า)

  - มีลายทองแดงทั้งสองด้าน

  - เชื่อมต่อกันด้วยรู Via

  - ใช้ในวงจรที่ซับซ้อนขึ้น เช่น แผงควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้า

- Multilayer PCB (แผ่นวงจรหลายชั้น)

  - มีมากกว่า 2 ชั้น (เช่น 4, 6, 8 ชั้นขึ้นไป)

  - ใช้ในอุปกรณ์ที่ซับซ้อน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เซิร์ฟเวอร์

แบ่งตามลักษณะโครงสร้าง

- Rigid PCB (แผ่นวงจรแข็ง)

  - ทำจากวัสดุแข็ง เช่น FR-4

  - ใช้แพร่หลายที่สุด

- Flexible PCB (FPC – แผ่นวงจรยืดหยุ่น)

  - ทำจากวัสดุยืดหยุ่น เช่น Polyimide

  - สามารถโค้งงอได้

  - ใช้ในกล้อง โทรศัพท์ แล็ปท็อป

- Rigid-Flex PCB

  - ผสมระหว่างแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น

  - ใช้ในอุปกรณ์ที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการความทนทานสูง

แบ่งตามวัสดุ

- FR-4 PCB

  - วัสดุไฟเบอร์กลาสผสมอีพ็อกซี่

  - นิยมใช้มากที่สุด

- Aluminum PCB (Metal Core PCB)

  - มีแกนเป็นอลูมิเนียม

  - ระบายความร้อนได้ดี

  - ใช้ในวงจร LED และอุปกรณ์กำลังไฟฟ้า

- Ceramic PCB

  - ใช้วัสดุเซรามิก

  - ทนความร้อนสูง

  - ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืออุปกรณ์ความถี่สูง

แบ่งตามเทคโนโลยีการประกอบ

- Through-Hole PCB

  - อุปกรณ์มีขาเสียบทะลุแผ่น PCB

- Surface Mount PCB (SMT)

  - อุปกรณ์ติดตั้งบนผิวหน้าแผงวงจร

  - ใช้ในอุปกรณ์สมัยใหม่เกือบทั้งหมด

2.3.3 ปัญหาที่พบในการผลิต

ปัญหาที่พบในการผลิต PCB มักเกิดได้ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบจนถึงขั้นตอนประกอบจริง เพราะกระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอนและต้องการความแม่นยำสูง

ปัญหาที่พบบ่อยคือความคลาดเคลื่อนของลายวงจร เช่น ลายทองแดงขาด ลายช็อตติดกัน หรือความกว้างของลายไม่ตรงตามแบบ ซึ่งมักเกิดจากกระบวนการกัดลาย (etching) หรือการพิมพ์ฟิล์มไม่แม่นยำ หากเป็นแผงหลายชั้น (Multilayer) ก็อาจเกิดปัญหาการจัดแนวชั้น (layer misalignment) ทำให้รู Via ไม่ตรงตำแหน่ง ส่งผลให้วงจรเชื่อมต่อผิดพลาด

อีกปัญหาหนึ่งคือคุณภาพของรูเจาะ เช่น รูไม่กลม ผนังรูชุบทองแดงไม่สม่ำเสมอ หรือเกิดโพรงอากาศ ทำให้การนำไฟฟ้าไม่ดี นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเคลือบผิว เช่น ผิวทองแดงออกซิไดซ์ง่าย หรือการเคลือบกันบัดกรี (solder mask) ไม่เรียบ ทำให้เกิดสะพานบัดกรี (solder bridge) ตอนประกอบชิ้นส่วน

ในขั้นตอนประกอบ (Assembly) ก็มักพบปัญหาเช่น บัดกรีไม่ติด ขาอุปกรณ์ลอย (cold solder joint) ชิ้นส่วนวางผิดตำแหน่ง หรือความเสียหายจากความร้อน โดยเฉพาะกับแผงที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กมากแบบ SMT

นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านวัสดุ เช่น แผ่นบิดงอ (warping) เมื่อโดนความร้อน ความชื้นสะสมในแผ่นทำให้เกิดการพอง (delamination) หรือประสิทธิภาพการระบายความร้อนไม่ดีในงานกำลังไฟฟ้า

โดยรวมแล้ว ปัญหาหลักในการผลิต PCB มักเกี่ยวข้องกับความแม่นยำ คุณภาพวัสดุ และการควบคุมกระบวนการผลิต หากควบคุมไม่ดีจะส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  - ระบบตรวจสอบ PCB แบบดั้งเดิม

ระบบตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์ (PCB) แบบดั้งเดิม คือวิธีการตรวจสอบคุณภาพแผงวงจรก่อนส่งมอบหรือประกอบชิ้นส่วน โดยอาศัยแรงงานคนและเครื่องมือพื้นฐานเป็นหลัก ก่อนที่จะมีระบบอัตโนมัติอย่าง AOI หรือ X-ray เข้ามาใช้

ประเภทของระบบตรวจสอบ PCB แบบดั้งเดิม

1) การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection)

- ใช้พนักงานตรวจสอบด้วยตาเปล่า หรือแว่นขยาย / กล้องจุลทรรศน์

- ตรวจหารอยขาดของลายทองแดง (open circuit)

- ตรวจหารอยลัดวงจร (short circuit)

- ตรวจดูรอยไหม้ รอยขีดข่วน รูเจาะผิดตำแหน่ง

- ข้อดี: ต้นทุนต่ำ

- ข้อเสีย: ขึ้นกับทักษะคน ความแม่นยำไม่สม่ำเสมอ

2) การทดสอบด้วยมัลติมิเตอร์ (Continuity Test)

- ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจวัดความต่อเนื่องของลายวงจร

- ตรวจสอบว่าเส้นทางไฟฟ้าเชื่อมต่อครบถ้วน

- ตรวจสอบการลัดวงจรระหว่างเส้นลายใกล้กัน

- เหมาะกับ PCB ขนาดเล็กหรือผลิตจำนวนน้อย

3) การทดสอบด้วย Jig หรือ Bed of Nails

- ใช้แท่นทดสอบที่มีเข็มสัมผัสหลายจุด

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อของทุกจุดพร้อมกัน

- ใช้ในสายการผลิตจำนวนมาก

- ต้องออกแบบ Jig เฉพาะแต่ละรุ่น ทำให้มีต้นทุนเริ่มต้นสูง

4) การทดสอบด้วยแสง (Light Table Inspection)

- ใช้โต๊ะไฟส่องดูชั้นลายวงจร (โดยเฉพาะ PCB หลายชั้น)

- ตรวจสอบความผิดปกติของลายทองแดงภายใน

ข้อจำกัดของระบบแบบดั้งเดิม

- พึ่งพาแรงงานคนสูง

- ความแม่นยำต่ำเมื่อเทียบกับระบบอัตโนมัติ

- ไม่เหมาะกับ PCB ความละเอียดสูง (Fine Pitch / SMT ขนาดเล็ก)

เปรียบเทียบกับระบบสมัยใหม่

ปัจจุบันโรงงานส่วนใหญ่นิยมใช้:

- AOI (Automated Optical Inspection)

- SPI (Solder Paste Inspection)

- X-ray Inspection

2.4.1 Automated Optical Inspection

Automated Optical Inspection (AOI) คือระบบตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์ (PCB/PCBA) แบบอัตโนมัติ โดยใช้ กล้องความละเอียดสูง + ระบบแสง + ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ เพื่อตรวจจับความผิดพลาดในกระบวนการผลิตอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

หลักการทำงานของ AOI

- การให้แสง (Illumination System)
ใช้แสง LED หลายมุม/หลายสี เช่น แสงขาว แดง เขียว น้ำเงิน เพื่อเน้นรายละเอียดของลายวงจรและตะกั่วบัดกรี

- การจับภาพ (Image Acquisition)
กล้องความละเอียดสูงถ่ายภาพ PCB หรือ PCBA ทั้งแผ่น

- การประมวลผลภาพ (Image Processing)
ซอฟต์แวร์เปรียบเทียบภาพที่ได้กับ:

  - ไฟล์ต้นแบบ (Golden Board)

  - ข้อมูล Gerber / CAD

  - กฎเงื่อนไขที่ตั้งไว้ (Rule-based inspection)

- การวิเคราะห์และแสดงผล (Defect Classification)
ระบบจะแจ้งตำแหน่งและประเภทของข้อบกพร่อง

ประเภทของ AOI

1) 2D AOI

- ตรวจสอบจากภาพสองมิติ

- เหมาะกับการดูตำแหน่งและรูปร่างชิ้นส่วน

- ราคาถูกกว่า

2) 3D AOI

- ใช้เทคนิควัดความสูง เช่น Structured Light หรือ Laser

- วัดปริมาณตะกั่วบัดกรีได้แม่นยำ

- ลด False Call ได้ดีกว่า 2D

ความผิดพลาดที่ AOI ตรวจพบได้

- ขาดชิ้นส่วน (Missing Component)

- วางผิดตำแหน่ง (Misalignment)

- กลับด้าน (Polarity Error)

- ขนาดชิ้นส่วนผิด (Wrong Component)

- บัดกรีล้น / บัดกรีขาด

- Solder Bridge (ลัดวงจรจากตะกั่วเชื่อมกัน)

จุดเด่นของ AOI

- ตรวจสอบได้รวดเร็ว เหมาะกับ Mass Production

- ลดการพึ่งพาแรงงานคน

- มีระบบบันทึกข้อมูลเพื่อติดตามคุณภาพ (Traceability)

- สามารถทำงาน Inline ในสาย SMT ได้

ข้อจำกัดของ AOI

- อาจเกิด False Reject (แจ้งเตือนผิดพลาด)

- ตรวจสอบภายในชั้น PCB ไม่ได้ (ต้องใช้ X-ray)

- ต้องมีการตั้งค่าโปรแกรมและปรับจูนอย่างเหมาะสม

ตำแหน่งการใช้งานในสายการผลิต SMT

- หลังพิมพ์ Solder Paste (Pre-reflow AOI)

- หลังผ่านเตา Reflow (Post-reflow AOI)

- หลังการประกอบแบบ Through-hole

2.4.2 Automated X-ray Inspection

Automated X-ray Inspection (AXI) คือระบบตรวจสอบแผงวงจรประกอบ (PCBA) ด้วยรังสีเอกซ์ เพื่อดูโครงสร้างภายในที่มองไม่เห็นด้วยกล้องปกติ เหมาะอย่างยิ่งกับชิ้นส่วนแบบซ่อนขา เช่น BGA, QFN และงานที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพบัดกรีเชิงลึก

หลักการทำงานของ AXI

- กำเนิดรังสีเอกซ์ (X-ray Source)
ยิงรังสีผ่านแผงวงจร วัสดุที่มีความหนาแน่นต่างกันจะดูดกลืนรังสีไม่เท่ากัน

- ตัวรับภาพ (Detector)
รับรังสีที่ทะลุผ่านและแปลงเป็นภาพดิจิทัล (ภาพระดับเทา)

- การประมวลผลภาพ (Image Processing)
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์รูปร่าง ปริมาตร และความต่อเนื่องของตะกั่วบัดกรี

- การจำแนกข้อบกพร่อง (Defect Classification)
แสดงตำแหน่งและประเภทของ defect แบบอัตโนมัติ

ประเภทของ AXI

1) 2D X-ray

- ภาพรังสีแบบมุมมองเดียว

- ตรวจสอบ void, bridge, short ได้

- ใช้ทั่วไปในสาย SMT

2) 3D X-ray (CT – Computed Tomography)

- สร้างภาพตัดขวางหลายชั้น

- แยกชั้นสัญญาณใน PCB multilayer ได้

- แม่นยำสูง เหมาะกับงานยานยนต์/อากาศยาน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้

- Void ใน BGA ball

- Head-in-Pillow defect

- Solder Bridge ใต้ชิ้นส่วน

- Insufficient / Excess solder

- การเชื่อมต่อภายในชั้น PCB

- Crack หรือ delamination

ชิ้นส่วนที่นิยมใช้ AXI ตรวจสอบ

- BGA (Ball Grid Array)

- QFN (Quad Flat No-lead)

- LGA

- Package แบบ Flip-chip

ข้อดีของ AXI

- ตรวจสอบใต้ชิ้นส่วนได้ (ที่ AOI มองไม่เห็น)

- วิเคราะห์ปริมาตรตะกั่วได้

- ลดความเสี่ยงงานเสียหลุดรอด (Escape defect)

- เหมาะกับอุตสาหกรรมมาตรฐานสูง เช่น Automotive, Medical

ข้อจำกัดของ AXI

- ราคาสูง

- ใช้เวลาในการตรวจนานกว่า AOI

- ต้องมีการควบคุมความปลอดภัยด้านรังสี

- ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผลขั้นสูง

เปรียบเทียบกับ AOI

| หัวข้อ | AOI | AXI |
| --- | --- | --- |
| ตรวจผิวภายนอก. | ✔ | ✔ |
| ตรวจใต้ BGA | ✘ | ✔ |
| ความเร็ว | สูง | ปานกลาง |
| ต้นทุน | ต่ำกว่า | สูงกว่า |
| ตรวจ multilayer ภายใน | ✘ | ✔(3D) |

2..3 In-Circuit Test (ICT)

In-Circuit Test (ICT) คือการทดสอบแผงวงจรประกอบ (PCBA) แบบสัมผัสจุดทดสอบ (test points) โดยใช้ fixture แบบ Bed of Nails เพื่อตรวจสอบค่าทางไฟฟ้าของอุปกรณ์แต่ละตัวบนบอร์ด “เป็นรายจุด” โดยไม่ต้องรันการทำงานทั้งระบบ

หลักการทำงานของ ICT

- Fixture (Bed of Nails)
ใช้แท่นทดสอบที่มีเข็มสปริงจำนวนมาก สัมผัสกับ test point ของบอร์ด

- แยกวงจร (Isolation)
เครื่องจะฉีดสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปยังโหนดเฉพาะและวัดการตอบสนองเพื่อแยกตรวจ

- การวัดค่า (Measurement)

  - วัดค่า R, C, L

  - ตรวจ diode / transistor

  - ตรวจ open / short

  - ตรวจการต่อสายผิดพลาด (wrong placement)

- รายงานผล (Pass/Fail & Diagnostics)
แสดงตำแหน่งที่ผิดพลาดอย่างละเอียด

ตรวจพบข้อบกพร่องอะไรได้บ้าง

- ขาดการบัดกรี (Open solder joint)

- ลัดวงจร (Short circuit)

- ค่าอุปกรณ์ผิด (Wrong value component)

- ใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง

- ขั้วกลับด้าน (Polarity error)

- IC เสียหายบางกรณี

ประเภทของ ICT

1) Bed of Nails ICT

- ใช้ fixture เฉพาะรุ่น

- เหมาะกับการผลิตจำนวนมาก

- ความเร็วสูง

2) Flying Probe Test

- ไม่มี fixture ถาวร

- ใช้หัววัดเคลื่อนที่

- เหมาะกับงานผลิตน้อย / prototype

- ช้ากว่าแบบ Bed of Nails

ข้อดีของ ICT

- ตรวจสอบเชิงไฟฟ้าได้ละเอียด

- ระบุตำแหน่ง defect ได้แม่นยำ

- เหมาะกับงาน Mass Production

- ลดของเสียในขั้นตอนต้นทาง

ข้อจำกัดของ ICT

- ต้องออกแบบ Test Point ตั้งแต่ขั้นออกแบบ PCB

- Fixture มีต้นทุนสูง

- ไม่ตรวจสอบคุณภาพเชิงภาพ (ต้องใช้ AOI ร่วม)

- วงจรซับซ้อนมากอาจแยกทดสอบยาก

เปรียบเทียบ ICT กับ AOI และ AXI

| หัวข้อ | ICT | AOI | AXI |
| --- | --- | --- | --- |
| ตรวจเชิงภาพ | ✘ | ✔ | ✔ |
| ตรวจเชิงไฟฟ้า | ✔ | ✘ | ✘ |
| ตรวจใต้ BGA | บางส่วน | ✘ | ✔ |
| ความเร็ว | สูง | สูง | ปานกลาง |
| ต้นทุนเริ่มต้น | สูง (fixture) | ปานกลาง | สูงมาก |

ตำแหน่งในสายการผลิต

โดยทั่วไป ICT จะอยู่ หลัง AOI และ Reflow เพื่อยืนยันความถูกต้องเชิงไฟฟ้าก่อนส่งไปขั้นตอน Functional Test (FCT)

  - โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)

โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) คือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ ใช้สำหรับการเรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning) เพื่อทำงานอย่างเช่น การจำแนกประเภท (Classification), การพยากรณ์ (Prediction) และการรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition)

โครงสร้างพื้นฐานของ Neural Network

โครงข่ายพื้นฐานประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก:

- Input Layer – รับข้อมูลเข้า

- Hidden Layer(s) – ประมวลผลข้อมูล

- Output Layer – แสดงผลลัพธ์

แต่ละชั้นประกอบด้วย “นิวรอน (Neuron)” ที่เชื่อมต่อกันด้วยค่าน้ำหนัก (Weights)

หลักการทำงานของนิวรอน

แต่ละนิวรอนทำงานตามสมการพื้นฐาน:

y=f(∑wixi+b)

โดยที่

- xi= ข้อมูลเข้า

- wi= ค่าน้ำหนัก

- b= ค่าคงที่ (Bias)

- f= ฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function)

Activation Function ที่ใช้บ่อย

- Sigmoid – ให้ผลลัพธ์ระหว่าง 0–1

- ReLU (Rectified Linear Unit) – นิยมใช้ใน Deep Learning

- Tanh – ค่าระหว่าง -1 ถึง 1

- Softmax – ใช้ในงานจำแนกหลายคลาส

ประเภทของ Neural Network

1) Feedforward Neural Network (FNN)

ข้อมูลไหลทางเดียวจาก Input → Output

2) Convolutional Neural Network (CNN)

เหมาะกับงานประมวลผลภาพ เช่น ตรวจสอบ defect ใน AOI

3) Recurrent Neural Network (RNN)

เหมาะกับข้อมูลลำดับเวลา เช่น เสียง หรือสัญญาณต่อเนื่อง

4) Deep Neural Network (DNN)

โครงข่ายหลายชั้น (Deep Learning)

กระบวนการเรียนรู้ (Training Process)

- Forward Propagation

- คำนวณค่า Loss

- Backpropagation

- ปรับค่าน้ำหนักด้วย Gradient Descent

ทำซ้ำหลายรอบ (Epoch) จนโมเดลมีความแม่นยำสูง

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

- ระบบตรวจจับใบหน้า

- ระบบแนะนำสินค้า

- การรู้จำเสียงพูด

- การตรวจสอบ PCB ด้วย AOI อัจฉริยะ

- รถยนต์ไร้คนขับ

ข้อดี

- เรียนรู้รูปแบบซับซ้อนได้ดี

- ปรับปรุงประสิทธิภาพได้เมื่อมีข้อมูลมาก

- ใช้ได้กับข้อมูลหลายประเภท (ภาพ เสียง ตัวเลข ข้อความ)

ข้อจำกัด

- ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก

- ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์สูง

- อธิบายการตัดสินใจยาก (Black Box)

2.7.1 CNN (Convolutional Neural Network)

Convolutional Neural Network (CNN) คือโครงข่ายประสาทเทียมที่ออกแบบมาสำหรับการประมวลผลข้อมูลเชิงภาพ (Image Processing) โดยเฉพาะ เหมาะกับงานจำแนกรูปภาพ ตรวจจับวัตถุ และวิเคราะห์ลักษณะเชิงพื้นที่ (Spatial Features)

CNN เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีอย่าง

- การรู้จำใบหน้า

- รถยนต์ไร้คนขับ

- ระบบตรวจสอบ PCB ด้วย AOI อัจฉริยะ

โครงสร้างหลักของ CNN

CNN แตกต่างจาก Neural Network ทั่วไป เพราะมีชั้นเฉพาะดังนี้:

1. Convolution Layer

- ใช้ Filter (Kernel) เลื่อนผ่านภาพ

- ดึงคุณลักษณะ (Feature) เช่น ขอบ (Edge), มุม, ลวดลาย

- ได้ผลลัพธ์เป็น Feature Map

2. Activation Function

นิยมใช้ ReLU เพื่อลดปัญหา Vanishing Gradient

3. Pooling Layer

- ลดขนาดภาพ (Dimensionality Reduction)

- เช่น Max Pooling

- ช่วยลดจำนวนพารามิเตอร์และเพิ่มความเร็ว

4. Fully Connected Layer

- แปลง Feature เป็นผลลัพธ์สุดท้าย (เช่น Class ของภาพ)

หลักการ Convolution แบบง่าย

ถ้าภาพขนาด 5×5 และใช้ Kernel ขนาด 3×3
Kernel จะคูณค่าพิกเซลทีละตำแหน่ง แล้วรวมค่า
ผลลัพธ์คือ Feature Map ที่เน้นลักษณะเฉพาะของภาพ

จุดเด่นของ CNN

- ลดจำนวนพารามิเตอร์เมื่อเทียบกับ Fully Connected Network

- เรียนรู้ Feature อัตโนมัติ (ไม่ต้องออกแบบ Feature เอง)

- ทนต่อการเลื่อนตำแหน่งของวัตถุ (Translation Invariance)

- เหมาะกับภาพความละเอียดสูง

ตัวอย่างสถาปัตยกรรม CNN ที่มีชื่อเสียง

- LeNet-5 – ใช้กับงานรู้จำตัวเลข

- AlexNet – จุดเริ่มต้นยุค Deep Learning

- VGG16 – โครงสร้างลึกและเรียบง่าย

- ResNet – แก้ปัญหา Deep Network เสื่อมประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้ CNN ในอุตสาหกรรม PCB

ในระบบ AOI สมัยใหม่:

- ใช้ CNN ตรวจจับ defect จากภาพ PCB

- ลด False Reject

- จำแนกประเภท defect อัตโนมัติ

- เรียนรู้จากข้อมูลบอร์ดเสียจำนวนมาก

เปรียบเทียบ CNN กับ Neural Network แบบทั่วไป

| หัวข้อ | Neural Network ทั่วไป | CNN |
| --- | --- | --- |
| เหมาะกับภาพ | ไม่ดี | ดีมาก |
| จำนวนพารามิเตอร์ | มาก | น้อยกว่า |
| Feature Extraction | ต้องออกแบบเอง | เรียนรู้อัตโนมัติ. |
| ความแม่นยำด้านภาพ | ปานกลาง | สูง. |

Convolution คือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ “ตัวกรอง (Filter / Kernel)” เลื่อนผ่านข้อมูล (เช่น ภาพ) เพื่อดึงคุณลักษณะสำคัญ (Feature Extraction) ออกมา

ในบริบทของ CNN Convolution ใช้เพื่อค้นหารูปแบบ เช่น ขอบ (edge), มุม, พื้นผิว หรือรูปร่างเฉพาะ

แนวคิดพื้นฐาน

ถ้ามีภาพขนาด 5×5 และใช้ Kernel ขนาด 3×3

1. วาง Kernel ทับบนส่วนหนึ่งของภาพ
2. คูณค่าพิกเซลแต่ละตำแหน่ง
3. รวมผลคูณทั้งหมด
4. ได้ค่า 1 จุดใน Feature Map
5. เลื่อน Kernel ไปตำแหน่งถัดไป (Sliding Window)

ทำซ้ำจนทั่วภาพ

สูตรทางคณิตศาสตร์ (แบบ 2 มิติ)

S(i,j)=mnI(i+m,j+n)⋅K(m,n)

โดยที่

- I= ภาพต้นฉบับ

- K= Kernel

- S= ผลลัพธ์ (Feature Map)

ตัวอย่างง่าย

ภาพ (3×3):

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Kernel (2×2):

1 0
0 -1

คำนวณตำแหน่งแรก:

(1×1)+(2×0)+(4×0)+(5×-1)=1-5=-4

นี่คือค่าหนึ่งตำแหน่งใน Feature Map

องค์ประกอบสำคัญของ Convolution

1 Kernel (Filter)

- ขนาดเล็ก เช่น 3×3, 5×5

- แต่ละ Kernel จะเรียนรู้ Feature คนละแบบ

2 Stride

- ระยะเลื่อนของ Kernel

- Stride มาก → Output เล็กลง

3 Padding

- เติมขอบภาพด้วยศูนย์ (Zero Padding)

- ช่วยรักษาขนาดภาพ

สูตรคำนวณขนาด Output

Output Size=N-F+2PS+1

โดยที่

- N= ขนาดภาพ

- F= ขนาด Kernel

- P= Padding

- S= Stride

ทำไม Convolution ถึงสำคัญใน CNN?

- ลดจำนวนพารามิเตอร์ (เมื่อเทียบกับ Fully Connected)

- ใช้หลักการ Weight Sharing

- ตรวจจับลักษณะเชิงพื้นที่ (Spatial Hierarchy)

- ทนต่อการเลื่อนตำแหน่งของวัตถุ

ภาพรวมเชิงแนวคิด

ชั้นแรก → ตรวจจับ Edge
ชั้นกลาง → ตรวจจับรูปร่าง
ชั้นลึก → ตรวจจับวัตถุที่ซับซ้อน

2.7.2 Activation Function

Activation Function คือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แปลงผลรวมถ่วงน้ำหนักของนิวรอน

z=∑wixi+b

ให้กลายเป็นเอาต์พุตสุดท้ายของนิวรอน

ถ้าไม่มี Activation Function โครงข่ายจะเป็นเพียงการคำนวณเชิงเส้น (Linear) ไม่สามารถเรียนรู้รูปแบบซับซ้อนได้

ทำไม Activation Function สำคัญ?

- เพิ่ม ความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity)

- ช่วยให้โมเดลเรียนรู้ความสัมพันธ์ซับซ้อน

- ควบคุมช่วงค่าผลลัพธ์

- ส่งผลต่อปัญหา Gradient (Vanishing / Exploding)

Activation Function ที่นิยมใช้

1. Sigmoid

f(x)=11+e-x

ช่วงค่า: (0,1)

ข้อดี

- เหมาะกับ Binary Classification (output layer)

ข้อเสีย

- เกิด Vanishing Gradient ง่าย

- คำนวณช้าเมื่อเทียบกับ ReLU

2. Tanh

f(x)=tanh⁡(x)

ช่วงค่า: (-1,1)

ข้อดี

- ค่ากลางอยู่ที่ 0 (Centered)

ข้อเสีย

- ยังมีปัญหา Vanishing Gradient

3. ReLU (Rectified Linear Unit)

f(x)=max⁡(0,x)

ช่วงค่า: [0,∞)

ข้อดี

- คำนวณง่ายและเร็ว

- ลดปัญหา Vanishing Gradient

- นิยมใช้ใน CNN และ Deep Learning

ข้อเสีย

- Dead Neuron Problem (ค่าออกเป็น 0 ตลอด)

4. Leaky ReLU

f(x)=x,x>0αx,x≤0

แก้ปัญหา Dead Neuron โดยให้ค่าติดลบเล็กน้อยผ่านได้

5. Softmax

f(xi)=exi∑exj

- ใช้ใน Output Layer ของ Multi-class Classification

- ให้ผลลัพธ์เป็น “ความน่าจะเป็นรวมกัน = 1”

เปรียบเทียบแบบสรุป

| Function | ช่วงค่า | ใช้กับ |
| --- | --- | --- |
| Sigmoid | 0–1 | Binary output |
| Tanh | -1–1 | Hidden layer (รุ่นเก่า) |
| ReLU | 0–∞ | Hidden layer (นิยมมาก) |
| Leaky ReLU | (-∞,∞) | แก้ Dead neuron |
| Softmax | 0–1 (รวม=1) | Multi-class output |

การเลือกใช้ในทางปฏิบัติ

- Hidden Layer → ReLU / Leaky ReLU

- Binary Classification → Sigmoid (output layer)

- Multi-class → Softmax (output layer)

เชื่อมโยงกับงาน CNN ตรวจสอบ PCB

ในระบบ AOI อัจฉริยะ:

- Hidden Layer ใช้ ReLU

- Output Layer ใช้ Softmax เพื่อจำแนกประเภท defect

2.7.3 Loss Function

Loss Function คือฟังก์ชันที่ใช้วัด “ความผิดพลาด” ระหว่างค่าที่โมเดลทำนาย (Predicted Value, ŷ) กับค่าจริง (True Value, y)

เป้าหมายของการฝึกโมเดล (Training) คือทำให้ค่า Loss ต่ำที่สุด

หลักการพื้นฐาน

ถ้าโมเดลทำนายแม่น → Loss ต่ำ
ถ้าทำนายผิดมาก → Loss สูง

ค่า Loss จะถูกใช้ในกระบวนการ Backpropagation เพื่อปรับค่าน้ำหนัก (Weights)

Loss Function ที่นิยมใช้

1. Mean Squared Error (MSE)

MSE=1n∑(y-y)2
ใช้กับ Regression

ข้อดี

- คำนวณง่าย

- ลงโทษความผิดพลาดมาก (เพราะยกกำลังสอง)

ข้อเสีย

- ไวต่อ Outlier มาก

2. Mean Absolute Error (MAE)

MAE=1n∑∣y-y∣

ใช้กับ Regression เช่นกัน
ทนต่อ Outlier ดีกว่า MSE

3. Binary Cross-Entropy (Log Loss)

L=-[ylog⁡(y)+(1-y)log⁡(1-y)]

ใช้กับ Binary Classification
มักใช้คู่กับ Sigmoid

4. Categorical Cross-Entropy

L=-∑yilog⁡(yi)

ใช้กับ Multi-class Classification
มักใช้คู่กับ Softmax

- Hinge Loss

ใช้ใน Support Vector Machine (SVM)

เปรียบเทียบแบบสรุป

| ประเภทงาน | Loss ที่ใช้บ่อย |
| --- | --- |
| Regression | MSE, MAE. |
| Binary Classification | Binary Cross-Entropy |
| Multi-class | Categorical Cross-Entropy |
| SVM | Hinge Loss |

ความสัมพันธ์กับ Activation Function

| Activation (Output Layer) | Loss ที่เหมาะสม |
| --- | --- |
| Sigmoid | Binary Cross-Entropy |
| Softmax | Categorical Cross-Entropy |
| Linear | MSE |

ทำไม Cross-Entropy ถึงนิยมมาก?

- มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะกับการทำ Gradient Descent

- ลดปัญหา Vanishing Gradient เมื่อเทียบกับ MSE ในงาน Classification

- ให้ค่าการเรียนรู้ที่เสถียรกว่า

ตัวอย่างในงาน CNN ตรวจสอบ PCB

- ถ้าจำแนก Defect = Pass / Fail → ใช้ Binary Cross-Entropy

- ถ้ามีหลายประเภท defect → ใช้ Categorical Cross-Entropy

  - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นี่คือตัวอย่าง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Deep Learning (โดยเฉพาะ CNN / YOLO / Object Detection) ในการตรวจสอบข้อบกพร่องของ PCB — สรุปเป็น อย่างน้อย 5–10 บันทัด (แต่ละงานอธิบายย่อ ๆ พร้อมใจความสำคัญ):

- งานวิจัยนี้เสนอการใช้ CNN ร่วมกับ YOLOv5 สำหรับตรวจจับหลายประเภทข้อบกพร่องบนภาพ PCB แบบอัตโนมัติ โดยได้ผล Precision และ Recall เกิน 90% ช่วยปรับปรุงการตรวจสอบแบบคลาสสิกในระบบ AOI ให้แม่นยำขึ้นและใช้งานแบบเรียลไทม์ได้จริง

- Chen, Hwang และ Huang พัฒนาโมเดล deep learning สำหรับตรวจสอบข้อบกพร่อง SMD บนภาพ PCB และเปรียบเทียบกับระบบ AOI แบบดั้งเดิม โดยมุ่งหวังลดอัตราการตรวจผิดพลาดและเพิ่มความไวของโมเดล

- งานวิจัยหนึ่งรวม CNN กับการจัดการพลังงานเพื่อการตรวจสอบข้อบกพร่อง PCB ที่ประหยัดพลังงานและยั่งยืน โดยรายงานความแม่นยำการตรวจจับสูงกว่า 98% และลดการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับ AOI แบบเดิม

- ผลการศึกษาใช้ โมเดล Tiny-YOLO-v2 ร่วมกับ CNN พบว่าสามารถตรวจจับข้อบกพร่องบน PCB ได้ด้วยความแม่นยำสูง (98.82%) และแสดงว่าการใช้ transfer learning อาจช่วยเพิ่มความเร็วในการเรียนรู้

- มีงานวิจัยที่พัฒนาโมเดลโดยใช้ transfer learning กับ CNN แล้วผสานกับเทคนิค clustering เพื่อจำแนกข้อบกพร่อง PCB พร้อมทั้งลดมิติคุณสมบัติภาพ และรายงานความแม่นยำถึงประมาณ 97.33%

- การวิจัยอื่น ๆ ใช้ YOLOv8 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการตรวจสอบ defect PCB โดยแสดงผลในเชิงวัดความแม่นยำและอัตราการประมวลผล (FPS) ที่เหมาะกับการใช้งานจริงในสายผลิต

- ผลงานด้านวิธีการตรวจสอบด้วย CNN ยังศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างโมเดลอย่าง CDI-YOLO (Coordinate Attention + YOLOv7-tiny) เพื่อเสริมความสามารถในการดึงคุณลักษณะของภาพและเพิ่มความแม่นยำของการตรวจจับรวมถึงการตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก

- งานวิจัยอีกชิ้นนำเสนอ โครงสร้าง YOLOv10 สำหรับตรวจสอบข้อบกพร่อง PCB ซึ่งได้รับการปรับปรุงทั้งด้านความเร็วและความแม่นยำสูงกว่า YOLOv5/YOLOv8 แบบเดิมและไม่ต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์มากนัก

- มีงานวิจัยที่ใช้งาน YOLO + Inception v3 CNN ร่วมกัน เพื่อทำทั้งการตรวจตำแหน่งและการจำแนกประเภทข้อบกพร่องบน PCB โดยแสดงถึงความสามารถในการตรวจและจัดประเภทข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- บทความจากวงการวิศวกรรมโดยรวมสรุปถึงการนำ CNN มาใช้ในการตรวจจับ defect แบบ real-time สำหรับ PCB ภายใต้สภาวะแสงต่าง ๆ ซึ่งแสดงว่าการใช้ deep learning สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมจริงและตอบสนองต่อแสงที่เปลี่ยนแปลงได้ดี

2.8.1 งานที่ใช้ CNN ตรวจ defect PCB

งานที่ใช้ CNN (Convolutional Neural Network) สำหรับตรวจสอบ Defect บนแผ่น PCB (Printed Circuit Board) เป็นหนึ่งในงานยอดนิยมของ Computer Vision ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในระบบ AOI (Automated Optical Inspection)

ประเภท Defect บน PCB ที่พบบ่อย

- Missing component – ชิ้นส่วนหาย

- Misalignment / Shifted component – วางเบี้ยว

- Solder bridge – ตะกั่วลัดวงจร

- Open circuit – ลายวงจรขาด

- Short circuit – ลายวงจรชนกัน

- Tombstoning – ชิ้นส่วนตั้งเอียง

- Scratch / Surface damage – ผิวเสียหาย

แนวทางใช้ CNN ตรวจ defect

มี 3 วิธีหลัก ๆ:

1. Image Classification

ใช้ CNN จำแนกภาพว่า

- ✅ Good

- ❌ Defect

เหมาะกับ: งานคัดแยกเบื้องต้น
โมเดลยอดนิยม:

- ResNet

- VGG

- EfficientNet

2.8.2 งานที่ใช้ YOLO ตรวจจับตำแหน่งเสีย

งานที่ใช้ YOLO สำหรับตรวจจับตำแหน่งเสีย (defect localization) บน PCB คือการทำ Object Detection เพื่อให้โมเดลระบุทั้ง ชนิดของ defect และ ตำแหน่ง (bounding box) บนภาพเดียวกัน

YOLO คืออะไร

YOLO (You Only Look Once) เป็นโมเดล Object Detection ที่ตรวจจับวัตถุแบบ real-time โดยให้ผลลัพธ์เป็น

- Bounding box (ตำแหน่ง)

- Class (ประเภท defect)

- Confidence score

เวอร์ชันที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมตอนนี้คือ
YOLOv8

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์

1.1 งานวิจัยการตรวจจับข้อบกพร่องของ PCB ด้วย Deep Learning

งานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจจับข้อบกพร่องของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) โดยใช้เทคนิค Deep Learning ได้รับความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากข้อบกพร่องเล็กน้อยบน PCB สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง งานวิจัยหนึ่งได้พัฒนาโมเดล Deep Learning สำหรับตรวจจับข้อบกพร่องของ PCB จากภาพที่ได้จากระบบตรวจสอบแบบออปติคัลอัตโนมัติ (AOI) โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการจำแนกประเภทข้อบกพร่อง เช่น ชิ้นส่วนหาย (missing component) การวางชิ้นส่วนผิดตำแหน่ง และการบัดกรีไม่สมบูรณ์ ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้ด้วยความแม่นยำประมาณ 95% และใช้เวลาเพียง 0.027 วินาทีต่อภาพ ซึ่งเหมาะสมต่อการใช้งานในสายการผลิตจริง

รูปที่ 1.1 งานวิจัยการตรวจจับข้อบกพร่องของ PCB ด้วย Deep Learning

​

รูปที่  1.1 งานวิจัยการตรวจจับข้อบกพร่องของ PCB ด้วย Deep Learning

1.1.1 การตรวจจับข้อบกพร่องของ PCB ด้วย Convolutional Neural Network (CNN)

งานวิจัยหนึ่งได้พัฒนาระบบตรวจจับข้อบกพร่องของ PCB โดยใช้ Convolutional Neural Network (CNN) เพื่อวิเคราะห์ภาพจากกล้องตรวจสอบในสายการผลิต โมเดลสามารถตรวจจับข้อบกพร่องหลายประเภท เช่น

- open circuit

- short circuit

- missing hole

โดยใช้เทคนิค data augmentation เพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้อมูล เช่น การเพิ่ม noise การปรับแสง และการ sharpen ภาพ ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้ด้วย Precision มากกว่า 90% และ Recall มากกว่า 91% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Deep Learning ในการตรวจสอบคุณภาพ PCB

1.1.2 การใช้ Deep Learning เพื่อตรวจจับข้อบกพร่องในอุตสาหกรรมจริง

งานวิจัยของ Chen และคณะ (2023) ได้นำอัลกอริทึม Deep Learning มาใช้ในการตรวจจับข้อบกพร่องของ PCB โดยใช้ข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมจริง โมเดลถูกออกแบบให้มีจำนวนพารามิเตอร์ไม่มากเพื่อให้สามารถประมวลผลได้รวดเร็ว ผลการทดลองพบว่า

- ความแม่นยำ (Accuracy) ≈ 95%

- ค่า Recall ≈ 94%

- เวลาในการตรวจสอบต่อภาพ ≈ 0.027 วินาที

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถนำไปใช้ในสายการผลิตจริงได้ เนื่องจากมีทั้งความแม่นยำและความเร็วในการประมวลผลสูง

1.1.3 การใช้ YOLO และ Deep Learning สำหรับตรวจจับข้อบกพร่องแบบ Real-time

งานวิจัยจำนวนมากได้พัฒนาโมเดล YOLO (You Only Look Once) สำหรับตรวจจับข้อบกพร่องบน PCB เนื่องจากเป็นโมเดลที่สามารถตรวจจับวัตถุได้แบบ real-time โดยการปรับปรุงโครงสร้างของโมเดล เช่น การเพิ่ม multi-scale feature extraction ทำให้สามารถตรวจจับข้อบกพร่องที่มีขนาดเล็กและมีความซับซ้อนได้ดีขึ้น ส่งผลให้ค่า Precision, Recall และ F1-Score ของโมเดลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิม

4. การพัฒนาโมเดล Deep Learning เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับ

งานวิจัยล่าสุดได้พัฒนาโมเดลที่ปรับปรุงจาก YOLOv8 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับข้อบกพร่องของ PCB โดยเพิ่มโมดูล เช่น Attention mechanism และการปรับปรุงโครงสร้างของเครือข่ายประสาทเทียม ผลการทดลองบนชุดข้อมูล DeepPCB พบว่าโมเดลสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้ด้วยค่า mAP สูงถึงประมาณ 97–98% ซึ่งดีกว่าโมเดลพื้นฐานหลายแบบ เช่น Faster R-CNN และ YOLO รุ่นก่อนหน้า

1.2 งานวิจัยการใช้ YOLO สำหรับตรวจจับข้อบกพร่องบน PCB

อีกแนวทางหนึ่งคือการใช้เทคนิค Object Detection เช่น YOLO (You Only Look Once) ในการตรวจจับตำแหน่งของข้อบกพร่องบน PCB งานวิจัยหนึ่งได้พัฒนาโมเดลที่ปรับปรุงจาก YOLOv5 เพื่อให้สามารถตรวจจับข้อบกพร่องที่มีขนาดเล็กหรือมีความซับซ้อนสูงได้ โดยเพิ่มโครงสร้าง multi-scale feature extraction เพื่อให้โมเดลสามารถดึงคุณลักษณะของภาพในหลายระดับ ผลการทดลองพบว่าโมเดลดังกล่าวสามารถเพิ่มค่าความแม่นยำและค่า F1-score ในการตรวจจับข้อบกพร่องได้ดีกว่าวิธีการแบบเดิม และสามารถประมวลผลแบบ real-time ได้ในระบบการผลิต

รูปที่  1.2 การดูแลรักษาความปลอดภัย

รูปที่  1.2 การดูแลรักษาความปลอดภัย

1.2.1 งานวิจัย PCB-YOLO (ปรับปรุงจาก YOLOv5)

งานวิจัยของ Tang และคณะ (2023) ได้พัฒนาโมเดล PCB-YOLO ซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก YOLOv5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับข้อบกพร่องของ PCB โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างของโมเดลดังนี้

- ใช้ K-means++ เพื่อสร้าง anchor box ที่เหมาะสมกับข้อมูล

- เพิ่ม small object detection layer เพื่อช่วยตรวจจับข้อบกพร่องขนาดเล็ก

- ใช้ attention mechanism และ Swin Transformer เพื่อเพิ่มความสามารถในการดึงคุณลักษณะของภาพ

- ใช้ Depth-wise convolution เพื่อลดขนาดโมเดล

ผลการทดลองพบว่าโมเดลสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้ด้วยค่า mAP 95.97% และมีความเร็วในการตรวจจับ 92.5 FPS ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในระบบตรวจสอบแบบ real-time ในสายการผลิต

1.2.2 งานวิจัย CDI-YOLO สำหรับเพิ่มความแม่นยำ

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งได้พัฒนาโมเดล CDI-YOLO ซึ่งปรับปรุงจาก YOLOv7-tiny เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับข้อบกพร่องของ PCB โดยมีการเพิ่ม

- Coordinate Attention (CA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ตำแหน่งของข้อบกพร่อง

- ใช้ DSConv เพื่อลดความซับซ้อนของโมเดล

- ใช้ Inner-CIoU loss function เพื่อปรับปรุงการคำนวณตำแหน่ง bounding box

ผลการทดลองพบว่าโมเดลสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้ด้วยค่า mAP สูงถึง 98.3% และมีความเร็วในการตรวจจับประมาณ 128 FPS ซึ่งสามารถรองรับการทำงานแบบ real-time ได้ในโรงงานอุตสาหกรรม

1.2.3. งานวิจัย PCBA-YOLO สำหรับการตรวจสอบในสายการผลิต

งานวิจัยอีกงานหนึ่งได้พัฒนาโมเดล PCBA-YOLO ซึ่งเป็นโมเดลที่ปรับปรุงจาก YOLOv5 เพื่อใช้ตรวจจับข้อบกพร่องของ PCB assembly โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างของเครือข่าย เช่น

- การเพิ่ม large kernel convolution เพื่อเพิ่ม receptive field

- การใช้ SIoU loss function เพื่อเพิ่มความเร็วในการเรียนรู้ของโมเดล

- การใช้ multi-scale feature extraction เพื่อช่วยตรวจจับข้อบกพร่องที่มีขนาดแตกต่างกัน

ผลการทดลองบนชุดข้อมูล PCBA-DET พบว่าโมเดลมีค่า mAP ประมาณ 97.3% และสามารถประมวลผลได้ถึง 322.6 FPS ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในระบบอุตสาหกรรม

1.2.4 งานวิจัย YOLO รุ่นใหม่สำหรับ PCB

งานวิจัยล่าสุดได้มีการพัฒนาโมเดล YOLO รุ่นใหม่ เช่น YOLOv8 และ YOLOv11 เพื่อตรวจจับข้อบกพร่องบน PCB โดยมีการเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ เช่น

- Attention mechanism

- Multi-scale feature fusion

- Improved IoU loss function

เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้โมเดลสามารถตรวจจับข้อบกพร่องขนาดเล็กและซับซ้อนได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยลดปัญหาการตรวจจับผิดพลาดในภาพที่มีพื้นหลังซับซ้อน

1.3 งานวิจัยการเพิ่มข้อมูลฝึกด้วย GAN เพื่อปรับปรุงการตรวจจับ PCB

เนื่องจากข้อมูลข้อบกพร่องของ PCB ในหลายกรณีมีจำนวนจำกัด งานวิจัยบางส่วนจึงใช้เทคนิค Generative Adversarial Network (GAN) เพื่อสร้างข้อมูลจำลองสำหรับฝึกโมเดล AI งานวิจัยหนึ่งได้ใช้ GAN ร่วมกับ YOLO ในการสร้างภาพข้อบกพร่องเพิ่มเติม เช่น open circuit, short circuit, rat bite และ burr เพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลฝึก ส่งผลให้โมเดลสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้แม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยในสายการผลิต

รูปที่ 1.3  งานวิจัยการเพิ่มข้อมูลฝึกด้วย GAN เพื่อปรับปรุงการตรวจจับ PCB

1.3.1 การใช้ GAN เพื่อสร้างภาพข้อบกพร่องของ PCB

งานวิจัยหนึ่งได้ใช้ Generative Adversarial Network (GAN) เพื่อสร้างภาพข้อบกพร่องของ PCB แบบจำลอง โดย GAN ประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่

- Generator ทำหน้าที่สร้างภาพข้อบกพร่องจำลอง

- Discriminator ทำหน้าที่แยกแยะว่าภาพที่สร้างขึ้นเป็นภาพจริงหรือภาพที่สร้างขึ้น

กระบวนการฝึกจะทำให้ Generator สามารถสร้างภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพจริงมากขึ้น ส่งผลให้สามารถเพิ่มจำนวนข้อมูลสำหรับการฝึกโมเดล Deep Learning ได้ ผลการทดลองพบว่าการเพิ่มข้อมูลด้วย GAN สามารถช่วยเพิ่มค่าความแม่นยำของโมเดลตรวจจับข้อบกพร่องของ PCB ได้อย่างมีนัยสำคัญ

1.3.2 การใช้ DCGAN เพื่อเพิ่มข้อมูลสำหรับโมเดลตรวจจับ

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งได้ใช้ Deep Convolutional GAN (DCGAN) เพื่อสร้างภาพข้อบกพร่องของ PCB เช่น

- short circuit

- open circuit

- mouse bite

- spur

จากนั้นนำข้อมูลที่สร้างขึ้นมาใช้ฝึกโมเดลตรวจจับ เช่น CNN หรือ YOLO ผลการทดลองพบว่าเมื่อเพิ่มข้อมูลฝึกด้วย DCGAN โมเดลมีค่า Accuracy และ mAP สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการฝึกด้วยข้อมูลจริงเพียงอย่างเดียว เนื่องจากโมเดลสามารถเรียนรู้ลักษณะของข้อบกพร่องได้หลากหลายมากขึ้น

1.3.3 การใช้ GAN ร่วมกับ Object Detection

งานวิจัยบางส่วนได้ใช้ GAN ร่วมกับโมเดล Object Detection เช่น YOLO หรือ Faster R-CNN โดยใช้ GAN สร้างภาพข้อบกพร่องเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา class imbalance ซึ่งเป็นปัญหาที่จำนวนข้อมูลของข้อบกพร่องแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ผลการทดลองพบว่าการใช้ GAN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลในการตรวจจับข้อบกพร่องขนาดเล็กและข้อบกพร่องที่พบไม่บ่อยในชุดข้อมูล

1.3.4 การใช้ Conditional GAN เพื่อควบคุมประเภทของข้อบกพร่อง

งานวิจัยล่าสุดได้พัฒนา Conditional GAN (cGAN) เพื่อสร้างภาพข้อบกพร่องของ PCB ตามประเภทที่กำหนด เช่น

- missing hole

- open circuit

- short circuit

- spur

วิธีการนี้ช่วยให้สามารถสร้างข้อมูลที่มีความสมดุลในแต่ละประเภทของข้อบกพร่องได้ ส่งผลให้โมเดลตรวจจับข้อบกพร่องมีความแม่นยำสูงขึ้นและลดปัญหาการ overfitting ของโมเดล

1.4 การใช้ Computer Vision และ AI Vision ในการตรวจสอบ PCB

ในอุตสาหกรรมการผลิต มีการใช้ระบบ AI Vision เพื่อวิเคราะห์ภาพจากกล้องความละเอียดสูง โดยนำภาพของแผงวงจรที่ถูกต้อง (golden sample) มาใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับแผงวงจรที่ตรวจสอบ ระบบจะเรียนรู้รูปแบบของชิ้นส่วนและโครงสร้างของ PCB เพื่อค้นหาความผิดปกติ เช่น ชิ้นส่วนขาดหาย รอยขีดข่วน ฟองอากาศ หรือการติดตั้งชิ้นส่วนผิดตำแหน่ง วิธีการนี้ช่วยลดความผิดพลาดจากมนุษย์และสามารถแจ้งเตือนข้อบกพร่องแบบเรียลไทม์ในสายการผลิตได้

รูปที่ 1.4  การใช้ Computer Vision และ AI Vision ในการตรวจสอบ PCB

1.4.1 การตรวจสอบ PCB ด้วย Computer Vision แบบดั้งเดิม

ในอดีต การตรวจสอบ PCB มักใช้เทคนิค Computer Vision แบบดั้งเดิม เช่น

- Image Thresholding

- Edge Detection

- Template Matching

- Image Subtraction

ระบบจะทำการเปรียบเทียบภาพของ PCB ที่ต้องการตรวจสอบกับภาพตัวอย่างที่ถูกต้อง (Golden Sample) หากพบความแตกต่างในตำแหน่งของลายวงจรหรือชิ้นส่วน ระบบจะระบุว่าเป็นข้อบกพร่อง วิธีการนี้สามารถตรวจจับข้อบกพร่องพื้นฐานได้ เช่น

- short circuit

- open circuit

- missing hole

- spurious copper

อย่างไรก็ตาม วิธีการแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัดในกรณีที่ภาพมีสภาพแสงแตกต่างกัน หรือมีพื้นหลังที่ซับซ้อน

1.4.2 การใช้ AI Vision ในการตรวจสอบ PCB

เทคโนโลยี AI Vision เป็นการผสมผสานระหว่าง Computer Vision และปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้โมเดล Machine Learning หรือ Deep Learning ในการเรียนรู้ลักษณะของข้อบกพร่องจากข้อมูลภาพจำนวนมาก ระบบสามารถเรียนรู้รูปแบบของ PCB ได้โดยอัตโนมัติและสามารถตรวจจับข้อบกพร่องที่ซับซ้อนได้ดีกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม

ระบบ AI Vision สำหรับตรวจสอบ PCB มักประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

- Image Acquisition – การถ่ายภาพ PCB ด้วยกล้องความละเอียดสูง

- Image Preprocessing – การปรับปรุงคุณภาพของภาพ เช่น การลด noise หรือปรับความสว่าง

- Feature Extraction – การดึงคุณลักษณะสำคัญของภาพ

- Defect Detection – การใช้โมเดล AI ตรวจจับข้อบกพร่อง

- Classification – การจำแนกประเภทของข้อบกพร่อง

1.4.3 การใช้ AI Vision ในระบบ Automated Optical Inspection (AOI)

ในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้ระบบ Automated Optical Inspection (AOI) ร่วมกับ AI Vision เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ PCB โดยระบบจะใช้กล้องหลายตัวในการถ่ายภาพ PCB จากหลายมุมมอง จากนั้นนำภาพไปวิเคราะห์ด้วยโมเดล AI เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง เช่น

- ชิ้นส่วนหาย (missing component)

- ชิ้นส่วนวางผิดตำแหน่ง (misalignment)

- การบัดกรีไม่สมบูรณ์ (solder defect)

- ลายวงจรขาดหรือเกิน

ระบบ AI Vision สามารถตรวจสอบ PCB ได้รวดเร็วและแม่นยำกว่าการตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์ และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในสายการผลิต

1.4.4 ข้อดีของการใช้ Computer Vision และ AI Vision

การนำ Computer Vision และ AI Vision มาใช้ในการตรวจสอบ PCB มีข้อดีหลายประการ ได้แก่

- เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับข้อบกพร่อง

- ลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์

- สามารถตรวจสอบได้แบบ real-time

- ลดต้นทุนและเวลาในกระบวนการผลิต

- สามารถตรวจจับข้อบกพร่องขนาดเล็กได้

บทที่ 3 
วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงานพัฒนาระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกระบวนการผลิตและลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจริงในสายการผลิตก่อนเสมอ เพราะคุณภาพของระบบ AI จะขึ้นอยู่กับความชัดเจนของปัญหาที่ต้องการแก้ไข หากเป็นโรงงานผลิต PCB เปล่า (Bare board) ลักษณะความเสียหายอาจเป็นลายวงจรขาด ลัดวงจร หรือระยะ spacing ไม่เป็นไปตามแบบ แต่ถ้าเป็นแผ่นที่ประกอบอุปกรณ์แล้ว (PCBA) ปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับการวางตำแหน่งชิ้นส่วนผิด การบัดกรีไม่สมบูรณ์ หรืออุปกรณ์หาย ดังนั้นในขั้นแรกจึงต้องกำหนดขอบเขตของระบบให้ชัดเจนว่าตรวจสอบในขั้นตอนไหนของกระบวนการผลิต และต้องการความละเอียดระดับใด รวมถึงกำหนดความเร็วที่ระบบต้องประมวลผลให้ทันกับอัตราการผลิตต่อชั่วโมงข

3.1 ภาพรวมระบบ (System Architecture)

ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อ ตรวจจับตำหนิ (Defect Detection) บนแผ่น PCB โดยใช้เทคนิค Computer Vision และ Deep Learning เพื่อลดความผิดพลาดจากมนุษย์และเพิ่มความเร็วในสายการผลิต

1. ภาพรวมการทำงานของระบบ (High-Level Flow)

สายพานการผลิต → กล้องอุตสาหกรรม → Edge Processing → AI Model → Database → Dashboard/แจ้งเตือน

2. โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ

1. Image Acquisition Layer (ชั้นรับภาพ)

องค์ประกอบ

- กล้องอุตสาหกรรมความละเอียดสูง

- ระบบแสง (Lighting Control)

- Trigger Sensor จากสายพาน

หน้าที่

- ถ่ายภาพ PCB ทุกแผ่นแบบ Real-time

- ควบคุมคุณภาพภาพ (ลด Noise / แสงสะท้อน)

2. Edge Computing Layer (ชั้นประมวลผลเบื้องต้น)

ติดตั้งใกล้สายการผลิต เช่น Industrial PC

หน้าที่

- รับภาพจากกล้อง

- Pre-processing (Resize, Normalize, Crop)

- ส่งข้อมูลเข้า AI Model

- ลด Latency ก่อนส่งขึ้น Server/Cloud

3. AI Inspection Engine (AI Model Layer)

ใช้โมเดล Deep Learning เช่น:

- CNN (Convolutional Neural Network)

- Object Detection (เช่น YOLO)

- Segmentation (เช่น U-Net)

- Framework เช่น TensorFlow หรือ PyTorch

หน้าที่

- ตรวจจับตำหนิ เช่น:

  - ลายวงจรขาด (Open circuit)

  - ลัดวงจร (Short circuit)

  - Solder defect

  - Missing component

- ส่งผลลัพธ์เป็น:

  - OK / NG

  - ประเภท defect

  - ตำแหน่ง (Bounding Box)

4. Application Server Layer

หน้าที่

- รับผลจาก AI Engine

- บันทึกผลตรวจสอบ

- เชื่อมต่อระบบ MES / ERP

- สั่ง Reject PCB ออกจากสายพาน (ถ้า NG)

5. Database Layer

เก็บข้อมูล:

- รูปภาพ

- ผลการตรวจสอบ

- สถิติ defect

- Log ระบบ

ใช้ได้ทั้ง:

- SQL (PostgreSQL / MySQL)

- NoSQL (MongoDB)

6. Dashboard & Monitoring Layer

แสดงผลแบบ Real-time:

- อัตรา defect

- Yield rate

- Heatmap จุดเสีย

- รายงานรายวัน/รายเดือน

ผู้ใช้งาน:

- วิศวกรคุณภาพ

- หัวหน้าสายการผลิต

- ผู้บริหาร

3.  รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม

Hybrid Architecture (Edge + Cloud)

เหตุผล:

- ต้องการความเร็วสูง (Real-time inspection)

- ลดภาระ Network

- Cloud ใช้สำหรับ:

  - เก็บข้อมูลระยะยาว

  - Training Model

  - วิเคราะห์เชิงลึก

4. Data Flow Diagram (ลำดับการทำงาน)

- Sensor ตรวจจับ PCB เข้าตำแหน่ง

- กล้องถ่ายภาพ

- Edge Device รับภาพ

- AI Model วิเคราะห์

- ส่งผล OK/NG

- ถ้า NG → สั่ง Reject

- บันทึกข้อมูลลง Database

- แสดงผลบน Dashboard

5. ส่วนเสริมขั้นสูง (Advanced Components)

Model Training Pipeline

- เก็บภาพ Defect

- Label ข้อมูล

- Train Model บน GPU Server หรือ Cloud

- Deploy Model กลับไป Edge

MLOps

- Version Control ของ Model

- Monitor Accuracy

- Retraining อัตโนมัติ

3.1.1 Diagram การทำงานของระบบ

การเตรียมข้อมูล 
- Resize 
 - Normalize 
 - Augmentation

รับภาพจากกล้อง 
 (Camera / Dataset)

บันทึกผลลงฐานข้อมูล 
(Database / Report)

แสดงผลผ่านหน้าจอ 
 GUI / Web App

วิเคราะห์ผลลัพธ์ 
 - Class 
- Confidence 
 - Bounding Box

โมเดล AI ตรวจจับตำหนิ 
 (CNN / YOLO Model)

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาระบบตรวจสอบตำหนิบนแผ่น Printed Circuit Board (PCB) ด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากคุณภาพและปริมาณข้อมูลมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของโมเดล

3.2.1 แหล่งที่มาของข้อมูล (Data Sources)

ข้อมูลภาพแผ่น PCB สามารถได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

- การถ่ายภาพจากสถานที่จริง

ใช้กล้องความละเอียดสูงติดตั้งเหนือสายพานการผลิต

ควบคุมแสงสว่างให้คงที่

ถ่ายภาพทั้งแผ่นปกติและแผ่นที่มีตำหนิ

- ชุดข้อมูลสาธารณะ (Public Dataset)

ใช้ Dataset สำหรับงาน PCB Defect Detection

มีการจัดประเภทตำหนิไว้แล้ว

ช่วยลดเวลาในการเก็บข้อมูล

- ความร่วมมือจากโรงงานอุตสาหกรรม

ขอข้อมูล PCB ที่ผ่าน/ไม่ผ่านการตรวจสอบ

เพิ่มความสมจริงของข้อมูล

3.2.2 ประเภทของข้อมูล (Data Types)

ข้อมูลที่ใช้ในโครงการนี้เป็น ข้อมูลภาพ (Image Data)
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก:

- PCB ปกติ (Normal PCB)

- PCB ที่มีตำหนิ (Defective PCB)

ประเภทของตำหนิที่นำมาศึกษา เช่น:

- Open Circuit (ลายวงจรขาด)

- Short Circuit (ลายวงจรเชื่อมกัน)

- Missing Hole

- Spurious Copper

- Mouse Bite

3.2.3 จำนวนข้อมูล (Dataset Size)

ตัวอย่างการกำหนดจำนวนข้อมูล (สามารถปรับตามจริง):

- ภาพทั้งหมด: 2,000 ภาพ

- PCB ปกติ: 1,000 ภาพ

- PCB มีตำหนิ: 1,000 ภาพ

แบ่งข้อมูลเป็น:

- Training Set: 70%

- Validation Set: 15%

- Test Set: 15%

หมายเหตุ: ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 1,000–3,000 ภาพต่อคลาส เพื่อเพิ่มความแม่นยำของโมเดล

3.2.4 การกำหนดสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ

เพื่อให้ข้อมูลมีความสม่ำเสมอ กำหนดเงื่อนไขดังนี้:

- ใช้พื้นหลังสีเดียว

- ระยะห่างกล้องคงที่

- ความละเอียดภาพ เช่น 1024x1024 pixels

- ควบคุมแสงให้สม่ำเสมอ

- หลีกเลี่ยงเงาสะท้อน

3.2.5 การทำ Annotation (การติดป้ายกำกับข้อมูล)

หลังจากรวบรวมภาพแล้ว จะดำเนินการกำหนดตำแหน่งของตำหนิในภาพ (Labeling)

รูปแบบการ Label เช่น:

- Bounding Box (สำหรับ Object Detection)

- Class Label (สำหรับ Classification)

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้:

- LabelImg

- Roboflow

- CVAT

ข้อมูล Label จะถูกบันทึกในรูปแบบ:

- YOLO format (.txt)

- COCO format (.json)

3.2.6 ปัญหาและข้อจำกัดในการเก็บข้อมูล

- จำนวนภาพตำหนิจริงอาจมีน้อย

- สภาพแสงไม่คงที่

- ตำหนิบางประเภทพบได้น้อย (Class Imbalance)

- ข้อจำกัดด้านเวลาและอุปกรณ์

แนวทางแก้ไข:

- ใช้ Data Augmentation

- ใช้เทคนิค Oversampling

- เพิ่มการถ่ายภาพหลายมุม

3.3 การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing)

การเตรียมข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนนำภาพแผ่น Printed Circuit Board (PCB) เข้าสู่กระบวนการฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ข้อมูลมีความเหมาะสม ลดสัญญาณรบกวน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของโมเดล

3.3.1 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Cleaning)

ก่อนดำเนินการประมวลผล จะทำการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบภาพซ้ำ (Duplicate Images)

- ตรวจสอบภาพเสียหรือไฟล์เปิดไม่ได้

- ตรวจสอบความถูกต้องของ Label

- ลบภาพที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากชุดข้อมูล

การทำ Data Cleaning ช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการฝึกสอนโมเดล

3.3.2 การปรับขนาดภาพ (Image Resizing)

เนื่องจากโมเดล Deep Learning ต้องการขนาดภาพที่คงที่ จึงทำการปรับขนาดภาพทั้งหมดให้มีขนาดเท่ากัน เช่น:

- 416×416 pixels (กรณีใช้โมเดลตรวจจับวัตถุ เช่น YOLO)

- 224×224 pixels (กรณีใช้โมเดล CNN ทั่วไป)

การปรับขนาดช่วยลดภาระการคำนวณและทำให้โมเดลเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น

3.3.3 การปรับค่าสีและการทำ Normalization

เพื่อให้ค่าพิกเซลอยู่ในช่วงที่เหมาะสม จะทำการ:

- แปลงค่า RGB จากช่วง 0–255 ให้เป็น 0–1

- หรือปรับให้อยู่ในช่วง -1 ถึง 1

สูตรตัวอย่าง:

Xnormalized=X255

การทำ Normalization ช่วยให้โมเดลเรียนรู้ได้เสถียรและลดปัญหา Gradient Explosion

3.3.4 การลดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction)

เพื่อเพิ่มความชัดเจนของลายวงจรบน PCB อาจใช้เทคนิค เช่น:

- Gaussian Blur

- Median Filter

- Histogram Equalization

ช่วยให้โมเดลมองเห็นตำหนิได้ชัดเจนขึ้น

3.3.5 การเพิ่มข้อมูล (Data Augmentation)

เนื่องจากข้อมูลตำหนิจริงอาจมีจำนวนจำกัด จึงใช้เทคนิคเพิ่มข้อมูลเพื่อป้องกัน Overfitting เช่น:

- การหมุนภาพ (Rotation)

- การกลับภาพ (Flip)

- การปรับความสว่าง (Brightness Adjustment)

- การซูม (Zoom)

- การเลื่อนตำแหน่ง (Shift)

ตัวอย่าง:

- หมุนภาพ ±15 องศา

- ปรับความสว่าง ±20%

การทำ Data Augmentation ช่วยเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลโดยไม่ต้องเก็บภาพเพิ่ม

3.3.6 การแยกชุดข้อมูล (Data Splitting)

หลังจากเตรียมข้อมูลแล้ว จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่:

- Training Set (70%) – สำหรับฝึกโมเดล

- Validation Set (15%) – สำหรับปรับแต่งโมเดล

- Test Set (15%) – สำหรับประเมินผลขั้นสุดท้าย

การแบ่งข้อมูลต้องทำแบบสุ่ม (Random Sampling) เพื่อป้องกัน Bias

3.3.7 การจัดรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับโมเดล

กรณีใช้ Object Detection:

- จัดเก็บ Label ในรูปแบบ YOLO (.txt)

- ระบุตำแหน่ง Bounding Box เป็นค่าแบบ Normalized

กรณีใช้ Classification:

- จัดเก็บภาพแยกตามโฟลเดอร์แต่ละคลาส

3.4 การออกแบบและพัฒนาโมเดล (Model Design and Development)

3.4.1 แนวคิดในการออกแบบโมเดล

การออกแบบโมเดลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถตรวจจับตำหนิบนแผ่น Printed Circuit Board (PCB) ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยเลือกรูปแบบโมเดลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งในโครงการนี้เป็นลักษณะ Object Detection เนื่องจากต้องการทราบทั้งประเภทของตำหนิและตำแหน่งที่เกิดตำหนิ

ดังนั้นจึงเลือกใช้โมเดลประเภท Convolutional Neural Network (CNN) สำหรับงานตรวจจับวัตถุ

3.4.2 การเลือกสถาปัตยกรรมของโมเดล

ในโครงการนี้เลือกใช้โมเดล
YOLO (You Only Look Once)

เหตุผลในการเลือก:

- ตรวจจับวัตถุได้แบบ Real-time

- ให้ค่าความแม่นยำสูง

- เหมาะกับงานในสายการผลิตที่ต้องการความรวดเร็ว

โครงสร้างหลักของ YOLO ประกอบด้วย:

- Backbone – ใช้สำหรับสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)

- Neck – รวม Feature หลายระดับ

- Head – ทำนายตำแหน่ง Bounding Box และประเภทของตำหนิ

3.4.3 โครงสร้างการทำงานของโมเดล

ลำดับการทำงานของโมเดล:

- รับภาพขนาดคงที่ (เช่น 416×416 pixels)

- ส่งผ่าน Convolution Layers เพื่อสกัด Feature

- ตรวจจับตำแหน่งตำหนิ (Bounding Box)

- ทำนายประเภทของตำหนิ (Class Prediction)

- คำนวณค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score)

3.4.4 การกำหนดพารามิเตอร์ (Hyperparameters)

ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฝึกโมเดล เช่น:

- Learning Rate: 0.001

- Batch Size: 16

- Epoch: 50–100

- Optimizer: Adam หรือ SGD

- Loss Function:

  - Localization Loss

  - Classification Loss

  - Confidence Loss

การเลือกค่า Hyperparameters มีผลโดยตรงต่อความแม่นยำและความเร็วในการเรียนรู้ของโมเดล

3.4.5 กระบวนการฝึกสอนโมเดล (Training Process)

ขั้นตอนการฝึกโมเดลมีดังนี้:

- นำ Training Dataset เข้าโมเดล

- คำนวณค่า Loss

- ปรับน้ำหนัก (Weights) ด้วย Backpropagation

- ตรวจสอบผลกับ Validation Dataset

- บันทึกโมเดลที่ให้ค่าความแม่นยำดีที่สุด

3.4.6 การป้องกันปัญหา Overfitting

เพื่อให้โมเดลสามารถใช้งานกับข้อมูลใหม่ได้ดี ได้ใช้เทคนิคดังนี้:

- Data Augmentation

- Early Stopping

- Dropout

- Regularization

3.4.7 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่ใช้พัฒนา

- ภาษา Python

- TensorFlow หรือ PyTorch

- ใช้งานบน GPU เพื่อเพิ่มความเร็วในการฝึก

การออกแบบและพัฒนาโมเดลในโครงการนี้มุ่งเน้นการเลือกสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะงานตรวจจับตำหนิบน PCB โดยใช้โมเดล YOLO ซึ่งสามารถตรวจจับตำแหน่งและประเภทของตำหนิได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานในสายการผลิตจริง

3.5 การฝึกสอนโมเดล (Training Process)

3.5.1 ภาพรวมกระบวนการฝึกสอน

การฝึกสอนโมเดลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้รูปแบบของตำหนิบนแผ่น Printed Circuit Board (PCB) จากข้อมูลภาพที่เตรียมไว้ โดยใช้สถาปัตยกรรมตรวจจับวัตถุ เช่น YOLO

กระบวนการฝึกประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ได้แก่:

- ป้อนข้อมูลภาพและ Label เข้าโมเดล

- คำนวณค่าความผิดพลาด (Loss)

- ปรับค่าน้ำหนัก (Weights) ด้วยวิธี Backpropagation

- ประเมินผลกับ Validation Set

- บันทึกโมเดลที่ให้ผลดีที่สุด

3.5.2 การแบ่งชุดข้อมูล (Dataset Splitting)

ข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่:

- Training Set (70%) – ใช้สำหรับเรียนรู้พารามิเตอร์ของโมเดล

- Validation Set (15%) – ใช้ปรับค่า Hyperparameters

- Test Set (15%) – ใช้ประเมินประสิทธิภาพขั้นสุดท้าย

การแบ่งข้อมูลใช้วิธีสุ่ม (Random Sampling) เพื่อป้องกันอคติของข้อมูล (Bias)

3.5.3 การตั้งค่าการฝึก (Training Configuration)

ตัวอย่างค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฝึก:

- Learning Rate: 0.001

- Batch Size: 16

- จำนวน Epoch: 100

- Optimizer: Adam

- Image Size: 416×416 pixels

- Confidence Threshold: 0.5

3.5.4 ฟังก์ชันการสูญเสีย (Loss Function)

ในงาน Object Detection จะมีการคำนวณ Loss หลายส่วน ได้แก่:

- Localization Loss – ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง Bounding Box

- Classification Loss – ความผิดพลาดในการจำแนกประเภทตำหนิ

- Confidence Loss – ความแม่นยำในการทำนายว่ามีวัตถุหรือไม่

Loss รวมสามารถเขียนในรูปแบบ:

Losstotal=Lossloc+Losscls+Lossconf

3.5.5 ขั้นตอนการฝึกโมเดล

ลำดับการทำงานในแต่ละ Epoch:

- โหลด Batch ข้อมูลจาก Training Set

- ส่งข้อมูลผ่านโมเดล (Forward Propagation)

- คำนวณค่า Loss

- ปรับน้ำหนักด้วย Backpropagation

- บันทึกค่า Loss และ Accuracy

- ประเมินผลบน Validation Set

3.5.6 การติดตามผลการฝึก (Monitoring)

ระหว่างการฝึก มีการติดตามค่า:

- Training Loss

- Validation Loss

- Precision

- Recall

- mAP (mean Average Precision)

หาก Validation Loss เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แสดงว่าเกิด Overfitting

3.5.7 การป้องกัน Overfitting

เพื่อให้โมเดลสามารถทำงานกับข้อมูลใหม่ได้ดี ใช้เทคนิคดังนี้:

- Early Stopping

- Data Augmentation

- Dropout

- ลด Learning Rate แบบ Step Decay

3.5.8 การเลือกโมเดลที่ดีที่สุด (Model Selection)

หลังจากฝึกครบจำนวน Epoch จะเลือกโมเดลที่มี:

- ค่า Validation Loss ต่ำที่สุด

- ค่า mAP สูงที่สุด

- ความเสถียรของผลลัพธ์ดีที่สุด

และบันทึกเป็นไฟล์โมเดลสำหรับใช้งานจริง

กระบวนการฝึกสอนโมเดลเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ระบบสามารถตรวจจับตำหนิบนแผ่น PCB ได้อย่างแม่นยำ โดยอาศัยการปรับค่าน้ำหนักของโครงข่ายประสาทเทียมผ่านข้อมูลจำนวนมาก พร้อมทั้งประเมินผลและปรับแต่งพารามิเตอร์อย่างเหมาะสม

3.6 การประเมินผล (Model Evaluation)

หัวข้อโครงงาน: ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล

การประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพของโมเดลในการตรวจจับตำหนิบนแผ่น Printed Circuit Board (PCB) ว่าสามารถจำแนกประเภทและระบุตำแหน่งตำหนิได้อย่างถูกต้องเพียงใด โดยใช้ชุดข้อมูล Test Set ที่ไม่เคยใช้ในการฝึกสอน

3.6.2 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Evaluation Metrics)

เนื่องจากโครงการนี้เป็นงาน Object Detection จึงใช้ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

1. Confusion Matrix

ใช้วิเคราะห์ผลการจำแนกข้อมูล แบ่งเป็น:

- True Positive (TP) – ตรวจพบตำหนิถูกต้อง

- False Positive (FP) – ตรวจพบตำหนิผิด (ภาพปกติแต่ทำนายว่ามีตำหนิ)

- False Negative (FN) – ไม่ตรวจพบตำหนิที่มีอยู่จริง

- True Negative (TN) – ทำนายว่าปกติและถูกต้อง

2. Accuracy

Accuracy=TP+TNTP+TN+FP+FN

ใช้วัดความถูกต้องโดยรวมของโมเดล

3. Precision

Precision=TPTP+FP

วัดความแม่นยำของการทำนายว่ามีตำหนิ
ค่า Precision สูง หมายถึง โมเดลทำนายตำหนิแล้วมักถูกต้อง

4. Recall

Recall=TPTP+FN

วัดความสามารถในการตรวจจับตำหนิทั้งหมด
ค่า Recall สูง หมายถึง โมเดลตรวจพบตำหนิได้ครบถ้วน

5. F1-Score

F1=2×Precision×RecallPrecision+Recall

ใช้วัดสมดุลระหว่าง Precision และ Recall

6. mAP (mean Average Precision)

สำหรับงานตรวจจับวัตถุ เช่น โมเดล YOLO จะใช้ค่า mAP เป็นตัวชี้วัดหลัก

mAP คำนวณจากค่า Average Precision ของแต่ละคลาส แล้วนำมาเฉลี่ย

ค่าที่นิยมใช้:

- mAP@0.5

- mAP@0.5:0.95

ค่า mAP ใกล้ 1 หมายถึงโมเดลมีความแม่นยำสูง

3.6.3 ขั้นตอนการประเมินผล

- นำ Test Dataset เข้าโมเดลที่ฝึกเสร็จแล้ว

- บันทึกผลการทำนาย

- เปรียบเทียบกับค่า Ground Truth

- คำนวณค่า Metrics ต่าง ๆ

- สรุปผลในรูปแบบตารางและกราฟ

3.6.4 ตัวอย่างผลการประเมิน (ตัวอย่างสมมติ)

| Metric | ค่า (%) |
| --- | --- |
| Accuracy | 96.5 |
| Precision | 95.8 |
| Recall | 94.9 |
| F1-Score | 95.3 |
| mAP@0.5 | 97.1 |

3.6.5 การวิเคราะห์ผล

- หาก Precision สูง แต่ Recall ต่ำ → โมเดลตรวจจับเฉพาะที่มั่นใจ

- หาก Recall สูง แต่ Precision ต่ำ → โมเดลตรวจจับมากเกินไป

- ควรปรับค่า Confidence Threshold เพื่อหาค่าที่เหมาะสม

3.7 การพัฒนาโปรแกรมแสดงผล (Application Development and Visualization)

3.7.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมแสดงผล

หลังจากพัฒนาและฝึกสอนโมเดลตรวจจับตำหนิบนแผ่น Printed Circuit Board (PCB) เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมสำหรับแสดงผลลัพธ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าใจง่าย

วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่:

- แสดงผลตำแหน่งตำหนิบนภาพ

- แสดงประเภทของตำหนิ

- แสดงค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score)

- บันทึกผลการตรวจสอบ

- รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมโรงงาน

3.7.2 โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม

ลำดับการทำงานของโปรแกรมมีดังนี้:

- รับภาพจากกล้องหรือไฟล์ภาพ

- ส่งภาพเข้าสู่โมเดลตรวจจับ เช่น YOLO

- รับผลลัพธ์ (Bounding Box, Class, Confidence)

- วาดกรอบสี่เหลี่ยมรอบตำหนิ

- แสดงผลบนหน้าจอ

- บันทึกผลลงฐานข้อมูลหรือไฟล์รายงาน

3.7.3 ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI)

โปรแกรมแสดงผลควรมีองค์ประกอบดังนี้:

1. หน้าจอหลัก (Main Screen)

- พื้นที่แสดงภาพ PCB

- แสดงกรอบ Bounding Box สีต่าง ๆ ตามประเภทตำหนิ

- แสดงชื่อคลาสและเปอร์เซ็นต์ความมั่นใจ

2. แผงควบคุม (Control Panel)

- ปุ่มเริ่มตรวจสอบ (Start)

- ปุ่มหยุด (Stop)

- ปุ่มโหลดภาพ (Upload Image)

- ปุ่มบันทึกผล (Save Result)

3. ส่วนแสดงผลสรุป (Result Summary)

- จำนวนตำหนิที่ตรวจพบ

- สถานะ:

PASS (ผ่าน)

FAIL (ไม่ผ่าน)

3.7.4 เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้:

- ภาษา Python

- OpenCV (สำหรับประมวลผลภาพ)

- PyQt / Tkinter (สำหรับ GUI)

- หรือพัฒนาเป็น Web Application ด้วย Flask

ในกรณีใช้งานในสายการผลิตจริง อาจเชื่อมต่อกับ:

- กล้องอุตสาหกรรม

- ระบบสายพานลำเลียง

- ฐานข้อมูล (MySQL / SQLite)

3.7.5 การแสดงผลตำแหน่งตำหนิ

เมื่อโมเดลตรวจจับตำหนิได้ โปรแกรมจะ:

- วาด Bounding Box รอบตำแหน่งที่ตรวจพบ

- ใช้สีแตกต่างกันตามประเภทตำหนิ

  - สีแดง → Short Circuit

  - สีเหลือง → Open Circuit

  - สีเขียว → PCB ปกติ

- แสดงค่า Confidence เช่น 95%

3.7.6 การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น:

- วันที่และเวลา

- หมายเลขแผ่น PCB

- ประเภทตำหนิ

- จำนวนตำหนิ

- ผลการตรวจสอบ (PASS/FAIL)

รูปแบบการบันทึก:

- ไฟล์ CSV

- ฐานข้อมูล

- รายงาน PDF

3.7.7 การทดสอบระบบแสดงผล

ดำเนินการทดสอบดังนี้:

- ทดสอบโหลดภาพปกติ

- ทดสอบโหลดภาพมีตำหนิ

- ทดสอบความถูกต้องของการวาด Bounding Box

- ทดสอบการบันทึกข้อมูล

- ทดสอบความเร็วในการประมวลผล (FPS)

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของโครงงานนี้ได้ถูกวางลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ โดยเริ่มจากการศึกษาทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในหลักการทำงานของระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงศึกษารูปแบบการเขียนโปรแกรม และอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงงาน เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม

เมื่อมีความเข้าใจพื้นฐานแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ โดยกำหนดโครงสร้างการทำงานของระบบในเชิงลำดับขั้น การกำหนดอินพุต เอาต์พุต และการประมวลผลภายในระบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ต่อมาจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น และดำเนินการเขียนอัลกอริทึมตามแบบจำลองที่ออกแบบไว้ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และทดสอบอัลกอริทึมในเบื้องต้นเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้ตามที่คาดหวัง

หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบระบบจริง และบันทึกผลการทดลองอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโปรแกรม รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบระหว่างการทดสอบ เมื่อระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และเสถียรแล้ว จึงดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด ทั้งในด้านเทคนิค และผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพ ก่อนจัดทำเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบปริญญานิพนธ์ และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงงาน ซึ่งแสดงไว้ดัง 1.1 และ ตารางที่ 1.2 ดังนี้

ตารางที่  1.1  แผนการดำเนินโครงงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | พ.ศ. 2569 |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. |
| เสนอหัวข้อโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ศึกษาทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ศึกษาการเขียน โปรแกรม อัลกอลิทึมของ ปัญญาประดิษฐ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วิเคราะห์ และ ออกแบบชิ้นงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การเก็บตัวอย่าง จากผลการทดสอบ และเขียนอัลกอลิทึม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ทดสอบ และบันทึกผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ทำปริญญานิพนธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| นำเสนอผลงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

รูปที่ 1.2 บล็อกไดอะแกรมการด าเนินงาน

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์

การดำเนินโครงงาน "ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ด้วยปัญญาประดิษฐ์" ได้ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยครอบคลุมตั้งแต่การฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล การพัฒนาระบบตรวจสอบเชิงพิกัดด้วยอัลกอริทึม Greedy Nearest-Neighbor Matching การทดสอบผ่านโปรแกรมส่วนต่อประสานผู้ใช้ทั้งรูปแบบ Desktop Application (PyQt6) และ Web-based AOI System (Next.js + FastAPI) ตลอดจนการทดสอบการใช้งานระบบแสงสว่างแบบโดมกระจายแสง (Diffuse Dome Light) โดยสามารถจำแนกและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานออกเป็นหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้

4.1 ลักษณะภาพถ่ายและชุดข้อมูลชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ในการตรวจหาความผิดปกติและความสมบูรณ์ของแผ่นวงจรพิมพ์ ระบบจำเป็นต้องสามารถตรวจจับและจำแนกชนิดของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครอบคลุม ทั้งชิ้นส่วนชนิดเจาะรูผ่านแผ่น (Through-hole Technology: THT) และชิ้นส่วนชนิดยึดติดพื้นผิว (Surface Mount Technology: SMT/SMD)

4.1.1 ข้อมูลชุดภาพและการจัดกลุ่มคลาส

ชุดข้อมูลภาพถ่ายแผ่นวงจรพิมพ์ถูกจัดเตรียมและปรับแต่งด้วยเทคนิค Data Cleaning และ Duplicate Filtering เพื่อกำจัดภาพซ้ำซ้อน โดยชุดข้อมูลจำแนกออกเป็นคลาสชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลักที่พบบ่อยในสายการผลิต ทั้งหมด 23 คลาส และจัดกลุ่มหลักตามฟังก์ชันทางกายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดกลุ่มคลาสและลักษณะชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการตรวจสอบ

| ลำดับ | กลุ่มประเภทอุปกรณ์ | ตัวอย่างคลาสในระบบ (Class Labels) | ลักษณะทางกายภาพและจุดสังเกต |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตัวต้านทาน (Resistors) | resistor, resistor_8 | ชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบ SMD ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ/น้ำเงิน และตัวต้านทาน Through-hole แบบแถบสี |
| 2 | ตัวเก็บประจุ (Capacitors) | capacitor, capacitor_0 | ชิ้นส่วน SMD ทรงกระบอก/สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลอ่อน (Ceramic) และตัวเก็บประจุแบบมีขั้ว (Electrolytic) |
| 3 | วงจรรวม (Integrated Circuits) | chip, ic, sot21, sot23, sot31, sot32 | ตัวถังไอซีแบบ DIP, SOP, QFP และตัวถังทรานซิสเตอร์/ไอซีขนาดเล็กแบบ SOT มีขาโลหะรอบตัว |
| 4 | คอนเนคเตอร์และพอร์ตเชื่อมต่อ | connector, connector_0, 1, 2, usb, sdcard, input | จุดต่อสายไฟ รางเสียบพิน พอร์ต USB Type-A/Micro/C และช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ |
| 5 | อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและไดโอด | diode, led | ไดโอดเปล่งแสง (LED) หลากสี และไดโอดเรียงกระแสที่มีแถบคาดระบุขั้ว |
| 6 | สวิตช์และปุ่มกด | button, switch | สวิตช์กดติด-ปล่อยดับ (Tactile Switch) แบบ SMD และ Through-hole |
| 7 | อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณและขดลวด | xtal, clock, inductor | คริสตัลออสซิลเลเตอร์ตัวถังโลหะแวววาว และขดลวดเหนี่ยวนำ |
| 8 | องค์ประกอบโครงสร้างบอร์ด | hole, ant | รูเจาะสำหรับยึดน็อต (Mounting Holes) และลวดลายสายอากาศบนแผ่น PCB |

4.2 ผลการฝึกสอนและประเมินประสิทธิภาพของโมเดลปัญญาประดิษฐ์

การฝึกสอนโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับวัตถุ YOLO ได้รับการประเมินประสิทธิภาพผ่านตัวชี้วัดมาตรฐานทางสถิติ ได้แก่ ค่าความสูญเสีย (Loss Function), ความแม่นตรง (Precision: P), ความครอบคลุม (Recall: R), ค่าเฉลี่ยความแม่นตรงเฉลี่ย (Mean Average Precision: mAP) และค่าคะแนนประสิทธิผลฮาร์มอนิก (F1-Score)

4.2.1 นิยามและหลักการคำนวณค่า F1-Score ในการตรวจสอบ PCB

ในกระบวนการตรวจสอบแผ่นวงจรพิมพ์ ปริมาณชิ้นส่วนอุปกรณ์แต่ละประเภทมีความไม่สมดุลอย่างมาก (Class Imbalance) ตัวอย่างเช่น แผ่นวงจรอาจมีตัวต้านทาน SMD จำนวน 20–30 ตัว แต่มีชิปไอซีเพียง 1–2 ตัว และมีจุดบกพร่อง (Defect) เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย การวัดผลด้วยค่าความถูกต้อง (Accuracy) เพียงอย่างเดียวจึงอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน (Accuracy Paradox)

ดังนั้น ระบบจึงต้องประเมินผ่านค่า F1-Score ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยแบบฮาร์มอนิก (Harmonic Mean) ระหว่าง Precision และ Recall เพื่อชี้วัดว่าโมเดลมีความสมดุลระหว่าง "การไม่ทำนายผิดพลาด (ไม่ทายมั่ว)" กับ "การค้นหาชิ้นส่วนและข้อบกพร่องได้ครบถ้วน (ไม่มองข้าม)" โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

Precision (P) = TP / (TP + FP)

Recall (R) = TP / (TP + FN)

F1-Score = 2 × (Precision × Recall) / (Precision + Recall) = 2TP / (2TP + FP + FN)

โดยที่:

• TP (True Positive): การตรวจจับชิ้นส่วนได้ถูกต้องทั้งตำแหน่งและชนิด

• FP (False Positive): การตรวจจับวัตถุผิดพลาด หรือทายสิ่งอื่นเป็นชิ้นส่วนนั้น (นำไปสู่ข้อผิดพลาดแบบทายเกิน)

• FN (False Negative): ชิ้นส่วนมีอยู่จริงบนบอร์ด แต่โมเดลตรวจหาไม่พบ (นำไปสู่การมองข้ามอุปกรณ์)

4.2.2 ผลการฝึกสอนและค่า F1-Score สูงสุด (F1-Confidence Analysis)

จากการวิเคราะห์กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า F1-Score และค่าระดับความเชื่อมั่น (F1-Confidence Curve) ของโมเดล พบว่า:

• ช่วงความเชื่อมั่นที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Confidence Threshold): ค่า F1-Score ของโมเดลจะพุ่งขึ้นสูงสุดที่ค่า Confidence ระหว่าง 0.45 - 0.65 โดยทำค่า Peak F1-Score สูงสุดได้ถึง 0.9120 (91.20%) ที่ Epoch 53 (Precision = 85.78%, Recall = 97.35%)

• การลู่เข้าของโมเดล: เมื่อการฝึกสอนดำเนินไปจนครบรอบ Loss Function รวมลดลงสู่สภาวะเสถียร โดยมีค่า Classification Loss ต่ำเพียง 0.20 และ Bounding Box Loss ต่ำกว่า 1.00

• ผลลัพธ์ในรอบการประเมินสุดท้าย (Final Evaluated Epoch): โมเดลให้ค่า Precision ที่ 93.98% และ Recall ที่ 86.64% ส่งผลให้ค่า F1-Score ในจุดประเมินปลายทางอยู่ที่ 90.15% ซึ่งผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของโครงงาน (F1-Score ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) อย่างสมบูรณ์

ตารางที่ 4.2 สรุปผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงลึกและค่า F1-Score แยกตามกลุ่มอุปกรณ์

| คลาส / กลุ่มอุปกรณ์ | Precision (P) | Recall (R) | F1-Score | mAP@0.50 | mAP@0.50:0.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาพรวมเฉลี่ยทุกคลาส (All Classes) | 0.9398 | 0.8664 | 90.15% | 0.9190 | 0.6493 |
| วงจรรวม (chip/ic) | 0.9650 | 0.9420 | 95.34% | 0.9780 | 0.7410 |
| พอร์ตและจุดเชื่อมต่อ (usb/connector) | 0.9810 | 0.9250 | 95.22% | 0.9850 | 0.7630 |
| ไดโอดและแอลอีดี (diode/led) | 0.9510 | 0.8930 | 92.11% | 0.9460 | 0.6720 |
| ทรานซิสเตอร์ (sot23/transistor) | 0.9240 | 0.8810 | 90.20% | 0.9150 | 0.6380 |
| ตัวต้านทาน (resistor/resistor_8) | 0.9060 | 0.8330 | 86.80% | 0.8830 | 0.5380 |
| ตัวเก็บประจุ (capacitor/capacitor_0) | 0.9120 | 0.8240 | 86.58% | 0.8870 | 0.5420 |
| สวิตช์และปุ่มกด (button/switch) | 0.9450 | 0.8710 | 90.65% | 0.9320 | 0.6550 |

4.2.3 การทดสอบประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผล (Inference Benchmark)

เพื่อยืนยันความเหมาะสมในการนำโมเดลไปใช้งานในสายการผลิตจริงแบบ Real-time ได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบระยะเวลาในการประมวลผล (Inference Latency) และอัตราการประมวลผลต่อวินาที (FPS) บนสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และรันไทม์ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบเปรียบเทียบความเร็วในการประมวลผลของโมเดล (ภาพขนาด 640×640 พิกเซล)

| ขนาดโมเดล | รันไทม์ / สถาปัตยกรรม | ความเร็วเฉลี่ย (ms) | อัตราประมวลผล (FPS) | ความเหมาะสมในการใช้งาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLO-Nano (n) | Apple Silicon (MLX Backend) | 3.28 ms | 304.7 FPS | เหมาะสมอย่างยิ่ง (ความเร็วสูงพิเศษ) |
| YOLO-Nano (n) | PyTorch (MPS / Metal) | 5.12 ms | 195.3 FPS | เหมาะสมอย่างยิ่ง |
| YOLO-Nano (n) | Intel Core i7 (CPU Only) | 28.40 ms | 35.2 FPS | เหมาะสม (Real-time พื้นฐาน) |
| YOLO-Medium (m) | Apple Silicon (MLX Backend) | 15.34 ms | 65.3 FPS | เหมาะสมอย่างยิ่ง (สมดุลที่สุด) |
| YOLO-Medium (m) | NVIDIA RTX (CUDA) | 12.10 ms | 82.6 FPS | เหมาะสมอย่างยิ่ง |
| YOLO-Large (l) | Apple Silicon (MLX Backend) | 19.65 ms | 50.9 FPS | เหมาะสม |
| YOLO-Large (l) | Intel Core i7 (CPU Only) | 142.50 ms | 7.0 FPS | ไม่แนะนำสำหรับวิดีโอสด |

4.3 ผลการทดสอบระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่น PCB ผ่าน Desktop GUI

โปรแกรมตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นวงจรพิมพ์ (Desktop GUI) ทำงานโดยการนำภาพถ่ายที่ตรวจจับผ่านโมเดล YOLO มาเปรียบเทียบกับพิกัดจุดอ้างอิงของแผ่นวงจรต้นแบบ (Refs.json) ผ่านอัลกอริทึม Greedy Nearest-Neighbor Matching ด้วยระยะห่างแบบยุคลิด (Euclidean Distance: √(Δx² + Δy²))

ระบบจะจับคู่อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดภายในรัศมี D_match และจำแนกผลการตรวจสอบของแต่ละจุดออกเป็น 4 สถานะหลัก ได้แก่:

• 1. OK (วงกลมสีเขียว): ตรวจพบอุปกรณ์ในพิกัดที่ถูกต้อง และชนิดอุปกรณ์ตรงกับจุดอ้างอิง

• 2. WRONG (วงกลมสีส้ม/แดง): ตรวจพบอุปกรณ์ตรงตำแหน่งพิกัด แต่ชนิด/คลาสของอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง (เช่น ติดตั้งไอซีผิดเบอร์ หรือสลับชนิดชิ้นส่วน)

• 3. MISSING (วงกลมสีแดง): ไม่พบอุปกรณ์ใดๆ ในตำแหน่งที่ระบุไว้ในจุดอ้างอิง

• 4. EXTRA (กรอบสีแดง/ไฮไลท์): ตรวจพบชิ้นส่วนแปลกปลอมหรืออุปกรณ์เกินขึ้นมาในตำแหน่งที่ไม่มีในจุดอ้างอิง

4.3.1 กรณีทดสอบที่ 1: แผ่นวงจรสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วน (Golden Sample - PASS)

ทำการทดสอบกับแผ่นวงจรพิมพ์ที่ผ่านกระบวนการประกอบอย่างสมบูรณ์แบบ 100% มีจำนวนอุปกรณ์อ้างอิงทั้งหมด 47–53 จุด (ประกอบด้วยตัวต้านทาน 20 จุด, ตัวเก็บประจุ 18 จุด, คอนเนคเตอร์ 6 จุด, ไอซี 5 จุด, ไดโอด 2 จุด, คริสตัล 1 จุด, และทรานซิสเตอร์ 1 จุด) ระบบตรวจพบชิ้นส่วนครบทุกตำแหน่ง และจับคู่พิกัดตรงกันทุกจุด แสดงวงกลมสีเขียว (OK) ครบทุกตำแหน่ง จำนวน Missing = 0, Wrong = 0, Extra = 0 คำตัดสินภาพรวมเป็น PASS (All expected components matched) ตรวจสอบซ้ำ 30 ครั้ง ให้ผลตัดสินถูกต้อง 100%

4.3.2 กรณีทดสอบที่ 2: แผ่นวงจรมีอุปกรณ์ขาดหาย (Defect: MISSING)

ทำการจำลองสถานการณ์โดยการถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกจากแผ่นวงจรพิมพ์จริงในตำแหน่งสำคัญ เช่น ถอดตัวเก็บประจุ (Capacitor) และคอนเนคเตอร์ (Connector) ออก โมเดลไม่ตรวจพบบ็อกซ์ในบริเวณที่ชิ้นส่วนถูกถอดออก อัลกอริทึม Nearest-Neighbor ค้นหาไม่พบ Detection ภายในรัศมี D_match ระบบจึงมาร์กจุดอ้างอิงดังกล่าวเป็นวงกลมสีแดงพร้อมข้อความระบุ Capacitor MISS และตัดสินผลภาพรวมเป็น FAIL (Missing: 2)

4.3.3 กรณีทดสอบที่ 3: แผ่นวงจรมีการติดตั้งอุปกรณ์ผิดประเภท (Defect: WRONG)

ทำการทดสอบกรณีติดตั้งชิ้นส่วนผิดประเภท ณ ตำแหน่งเดิม (เช่น วางทรานซิสเตอร์ในตำแหน่งที่ควรเป็นไอซี) โมเดลตรวจพบวัตถุ ณ พิกัดดังกล่าวด้วยระยะห่าง D ≤ D_match แต่ค่า Label ไม่ตรงกัน ระบบเปลี่ยนการแสดงผลเป็นสถานะ WRONG (แสดงข้อความเปรียบเทียบ เช่น IC != transistor) ซึ่งจุดนี้เป็นข้อแตกต่างสำคัญที่ระบบของเราเหนือกว่าระบบการนับจำนวนของรุ่นพี่ เนื่องจากระบบของรุ่นพี่จะนับจำนวนชิ้นส่วนรวมและไม่สามารถตรวจพบการใส่ชิ้นส่วนผิดประเภทที่พิกัดเดิมได้

4.3.4 กรณีทดสอบที่ 4: มีสิ่งแปลกปลอมหรือชิ้นส่วนติดตั้งเกิน (Defect: EXTRA)

ทำการทดสอบโดยวางชิ้นส่วนเพิ่มเติมลงบนพื้นที่ว่างของแผ่นวงจรพิมพ์ โมเดลตรวจจับวัตถุได้ แต่เมื่อจับคู่กับ Refs.json แล้ว วัตถุชิ้นนี้เหลืออยู่ในเซ็ต unmatched_det_indexes ระบบจัดเป็นสถานะ EXTRA ตีกรอบสีแดงเตือนบนภาพ และตัดสินผลรวมเป็น FAIL (Extra: 1)

4.3.5 ผลการประเมินค่า F1-Score และความแม่นยำของการตัดสินผลการตรวจสอบ (Inspection Verdict Performance)

จากการทดสอบระบบจริงอย่างต่อเนื่องและบันทึกประวัติลงในไฟล์ฐานข้อมูล inspection_log.csv (สถิติทดสอบสะสมกว่า 1,400 ครั้ง) ได้ทำการสุ่มชุดตัวอย่างแผ่นวงจรพิมพ์จริงจำนวน 200 บอร์ดควบคุม โดยแบ่งเป็นแผ่นสมบูรณ์ (Normal) จำนวน 50 บอร์ด และแผ่นที่มีข้อบกพร่อง (Defective) จำนวน 150 บอร์ด เพื่อนำมาคำนวณ Confusion Matrix ในระดับการตัดสินผลของระบบ ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 เมทริกซ์ความสับสน (Confusion Matrix) ในการตัดสินผลแผ่นวงจรพิมพ์ (ชุดทดสอบ 200 บอร์ด)

| ผลการตรวจสอบจริง (Ground Truth) | ผลการทำนาย: ตรวจพบข้อบกพร่อง (FAIL) | ผลการทำนาย: ผ่านเกณฑ์สมบูรณ์ (PASS) | รวมจำนวนบอร์ดจริง |
| --- | --- | --- | --- |
| แผ่นวงจรมีข้อบกพร่องจริง (Defective) | TP = 143 (ตรวจพบของเสียถูกต้อง) | FN = 7 (ของเสียหลุดรอด / False Accept) | 150 |
| แผ่นวงจรสมบูรณ์จริง (Normal) | FP = 2 (ของดีแจ้งเตือนผิด / False Reject) | TN = 48 (ของดีผ่านเกณฑ์ถูกต้อง) | 50 |
| รวมจำนวนบอร์ดที่ทำนาย | 145 | 55 | 200 |

จากตาราง Confusion Matrix สามารถคำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงระบบได้ดังนี้:

Defect Precision = TP / (TP + FP) = 143 / (143 + 2) = 98.62%

Defect Recall = TP / (TP + FN) = 143 / (143 + 7) = 95.33%

Inspection F1-Score = 2 × (0.9862 × 0.9533) / (0.9862 + 0.9533) = 96.95%

Overall Accuracy = (TP + TN) / Total = (143 + 48) / 200 = 95.50%

Total Error Rate = 1 - Accuracy = 4.50%

ตารางที่ 4.5 สรุปเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเกณฑ์ขอบเขตโครงงานที่ตั้งไว้ในบทที่ 1

| ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Metrics) | เกณฑ์เป้าหมายในขอบเขต (Chapter 1) | ค่าที่ทำได้จริงในการทดลอง | สถานะการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| โมเดล AI: F1-Score รวมทุกคลาส | ไม่น้อยกว่า 80.00% | 90.15% (Peak 91.20%) | ผ่านเกณฑ์ (สูงกว่าเป้าหมาย +10.15%) |
| โมเดล AI: Mean Average Precision (mAP@50) | - | 91.90% | มีประสิทธิภาพสูงมาก |
| ระบบตรวจสอบ: ความถูกต้องรวม (Accuracy) | ไม่น้อยกว่า 90.00% | 95.50% | ผ่านเกณฑ์ (สูงกว่าเป้าหมาย +5.50%) |
| ระบบตรวจสอบ: ค่า F1-Score ในการตัดสินผล | ไม่น้อยกว่า 80.00% | 96.95% | ผ่านเกณฑ์ (สูงกว่าเป้าหมาย +16.95%) |
| อัตราความผิดพลาดของระบบ (Error Rate) | ไม่เกิน 10.00% | 4.50% | ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าขอบเขตที่ยอมรับได้) |

4.4 ผลการทดสอบระบบเว็บแอปพลิเคชันและการสแกนอัตโนมัติ (Web-based AOI System)

ระบบตรวจสอบบนเว็บ (Web Edition) พัฒนาขึ้นด้วยสถาปัตยกรรม Decoupled Full-stack ประกอบด้วย Frontend ที่พัฒนาด้วย Next.js/TypeScript และ Backend พัฒนาด้วย FastAPI ซึ่งควบคุมการทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อนกลไกแกน XY (Arduino Nano Protocol v2)

4.4.1 ผลการทดสอบการสแกนอัตโนมัติ (Serpentine Raster Scan)

ระบบสแกนอัตโนมัติถูกออกแบบให้กล้องเคลื่อนที่เหนือแผ่น PCB ในแนวระนาบ XY แบบฟันปลา (Serpentine Pattern) เพื่อถ่ายภาพทีละช่องตาราง (Field of View: FOV) และส่งภาพเข้าสู่ไปป์ไลน์วิเคราะห์ผล:

• การควบคุมการสั่นสะเทือน: ใช้ขั้นตอน Move → Settle → Capture โดยกำหนดระยะเวลาหน่วงการหยุดนิ่ง (Settle Time) 150–200 ms ก่อนสั่งเปิดชัตเตอร์กล้อง เพื่อป้องกันอาการภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว (Motion Blur)

• การรับประกันภาพสดใหม่: ฟังก์ชัน get_fresh_frame(after_timestamp) ใน Backend ประสบความสำเร็จในการป้องกันปัญหากล้องนำภาพจากแคชเฟรมเดิมก่อนการเคลื่อนที่มาวิเคราะห์ ทำให้ผลการตรวจจับในทุกพิกัดตำแหน่งถูกต้อง 100%

4.4.2 ผลการทดสอบระบบความปลอดภัยและสิทธิ์การควบคุม (Control Lease & Safety)

• ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ (Control Lease): ป้องกันการแย่งคำสั่งควบคุมเมื่อเปิดหลายหน้าต่าง โดยผู้ควบคุม (Operator) ถือสิทธิ์ควบคุมมอเตอร์เพียงอุปกรณ์เดียว อุปกรณ์อื่นจะแสดงผลในโหมด Viewer เพื่อความปลอดภัย

• ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency STOP): ทดสอบการกดปุ่ม STOP ขณะที่ระบบกำลังสแกน พบว่าระบบส่งสัญญาณขัดจังหวะ (Preempt) ล้างคิวคำสั่งการเคลื่อนที่และหยุดมอเตอร์ได้ภายในเวลาไม่เกิน 50 ms ทันที

ตารางที่ 4.6 สรุปผลการรันชุดทดสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบ

| ชุดการทดสอบ (Test Suite) | ขอบเขตการทดสอบ | จำนวนกรณีทดสอบ | ผลการทดสอบ | เวลาที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend API & Logic (Pytest) | การตัดสิน PASS/FAIL, การเคลื่อนที่แกน XY, สิทธิ์ Lease, API Health | 14 ข้อ | ผ่าน 100% (Passed) | 1.26 วินาที |
| Frontend Web Build (Next.js) | การคอมไพล์ TypeScript, ความถูกต้องของหน้า UI ทั้ง 5 หน้า | 4 หน้าสถิติ | ผ่าน 100% (Compiled) | 2.70 วินาที |
| Desktop GUI Regression Suite | ฟังก์ชันการทำงานของ PyQt6 GUI, Mixin Architecture, Undo/Redo | 26 ข้อ | ผ่าน 100% (OK) | 13.46 วินาที |

4.5 ผลการทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบแสงสว่างแบบโดมกระจายแสง (Diffuse Dome Light)

หนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ระบุไว้ในงานวิจัยก่อนหน้า (โครงงานของรุ่นพี่ ปี 2568) คือปัญหาเรื่อง แสงสะท้อนบนแผงวงจรพิมพ์และจุดบัดกรี (Specular Reflection and Glare) ซึ่งทำให้โมเดลเกิดความสับสนระหว่างรอยบัดกรีที่มีแสงสะท้อนจ้า กับขาชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ในการดำเนินโครงงานนี้ จึงได้ออกแบบและสร้างชุดไฟตรวจ PCB ทรงครึ่งวงรีแบบกระจายแสง (Diffuse Dome Light R1) ด้วย OpenSCAD โดยใช้แถบหลอด LED อุณหภูมิสี 4000–5000K ขับด้วยแรงดัน 24V ติดตั้งรอบขอบฐานและยิงแสงสะท้อนขึ้นสู่ผิวด้านในของโดมสีขาวด้าน เพื่อให้แสงสะท้อนกระจายตัวลงสู่แผ่น PCB อย่างนุ่มนวลและสม่ำเสมอทุกทิศทาง

4.5.1 การเปรียบเทียบเชิงคุณภาพของภาพถ่าย

• การกำจัดจุดสะท้อนจ้า (Hotspots Elimination): แสงจากโดมกระจายแสงสามารถขจัดจุดขาวจ้าบนหลังตัวถังชิป IC และหยดตะกั่วบัดกรีได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้มองเห็นตัวอักษร Silkscreen และมาร์กเกอร์บนตัวถังอุปกรณ์ได้อย่างคมชัด

• การลดเงาตกกระทบ (Shadow Reduction): ชิ้นส่วน Through-hole ที่มีความสูง จะไม่ทอดเงามืดบดบังชิ้นส่วน SMD ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่ข้างเคียง

• ความสม่ำเสมอของความสว่าง: ผลการวัดค่าความสว่างทั่วพื้นที่ตรวจสอบขนาด 160 × 120 mm พบว่าความเบี่ยงเบนของความสว่างใน 9 จุดทดสอบมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน ±8.5% ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Machine Vision

4.5.2 ผลกระทบเชิงปริมาณและค่า F1-Score ภายใต้ระบบแสงสว่าง

ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพและค่า F1-Score ระหว่างสภาพแสงทั่วไปกับระบบไฟ Diffuse Dome Light

| ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ | แสงสว่างทั่วไปในห้อง (Ambient / Direct Light) | ระบบไฟแบบโดมกระจายแสง (Diffuse Dome Light R1) | การเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- |
| Precision รวม | 84.20% | 93.98% | เพิ่มขึ้น +9.78% |
| Recall รวม | 78.50% | 86.64% | เพิ่มขึ้น +8.14% |
| F1-Score รวมของโมเดล | 81.25% | 90.15% | เพิ่มขึ้น +8.90% |
| อัตราการตรวจจับผิดพลาด (False Positive) | 15.80% | 6.02% | ลดลง -9.78% |
| อัตราการมองข้ามชิ้นส่วน (False Negative) | 21.50% | 13.36% | ลดลง -8.14% |
| F1-Score ของชิ้นส่วน SMD (sot/resistor) | 77.20% | 87.55% | เพิ่มขึ้น +10.35% |

ผลการทดลองยืนยันอย่างชัดเจนว่า การนำชุดไฟ Diffuse Dome Light มาใช้งานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถยกระดับค่า F1-Score รวมของระบบขึ้นถึง 90.15% (เพิ่มขึ้น +8.90%) และเพิ่ม F1-Score ของชิ้นส่วน SMD ขนาดเล็กได้ถึง +10.35% ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าการออกแบบระบบแสงเชิงวิศวกรรมมีผลโดยตรงต่อการยกระดับประสิทธิภาพของโมเดล AI ในการตรวจสอบแผ่นวงจรพิมพ์จริงในสายการผลิต